Техническое задание

| № | Наименование товара, подлежащих перетяжке и ремонту | Виды и характеристики оказываемых услуг | Требования к качеству услуг, работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | Набор офисной мебели: ОКПД2 95.24.10.111 - Диван двухместный с подлокотниками (размеры: длина 2000 мм, глубина 1010 мм, высота 1000 мм); - Кресло (размеры: длина 1000 мм, глубина 1010 мм, высота 1000 мм) | ## Перечень выполняемых работ: ## 1.Разборка элементов конструкции и декоративных элементов. ## 2.Снятие скоб, демонтаж чехлов и старой обивки. ## 3.Раскрой материала, используемого при ремонте и перетяжке (должен осуществляться целыми полотнищами, сшивка полотнища не допускается) и пошив новых чехлов. ## 4.Замена всех несправных оснований сидений, спинки, включая замену всех ремней на новые. ## 5.Монтаж новых чехлов на каркасы со сборкой элементов конструкции и декоративных элементов. ## 6.Перетяжка спинок, сидений, боковых частей мебели. ## 7.Произвести сборку мебели после ремонта. ## В результате работ мебель должна соответствовать по качеству требованиям ГОСТ 19917-2014 ## «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». | Применяемые материалы должны быть экологически безвредны, антиаллергенны, изготовлены по последним стандартам, в соответствии с последними технологическими достижениями, должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» применительно к медицинским и детским учреждениям, в течение длительного периода времени сохранять свои технико-эксплуатационные характеристики: - иметь повышенную износостойкость, прочность, стойкость цвета. Обивка дивана должна быть выполнена из высококачественной дышащей искусственной кожи по ГОСТ 53243-2008. Цвет по согласованию с Заказчиком. Искусственная кожа должна быть в неогнеопасном исполнении, устойчива к хлорсодержащим, дезинфицирующим растворам. Обивочный материал (искусственная кожа) должен плотно прилегать к наполнителю (поролону). Не допускается наличие «морщин», «пузырей». Нитки, используемые для сшивки полотнищ, должны быть качественными, прочными, чтобы обеспечить эксплуатацию мебели в течение длительного срока. Должны быть устойчивы к щелочам, дез. средствам. Цвет ниток должен соответствовать цвету материала обивки. Швы, соединяющие детали обивки должны быть ровными без узелков, бугорков, замятий, крой чехлов и обивки должен соответствовать первоначальной форме мебели. После оказания услуг по перетяжке мягкой мебели предельные отклонения от указанных габаритных размеров должны быть не более 5 мм. | усл. ед. | 2 |

Фото офисной мебели

## Диван двухместный с подлокотниками

## Кресло