Утверждаю

Заказчик:

подпись, ФИО, должность, печать

Ведомость объемов работ по объекту: «Капитальный ремонт сан.узла первого этажа «Детская художественная школы искусств. г. Челябинск», Свердловский пр-т, 30»

Раздел. 1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | Разборка покрытия пола из керамической плитки | м² | 29,74 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | S = 5.8+8+6.34*1.08+12.09 |
| 2 | 2 | Разборка облицовки стен из керамических плиток | м² | 47,78 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | S = 25,154*1,8+2,5028 |
| 3 | 3 | Разборка подвесных потолков типа "Армстронг" | м² | 27,74 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | S = 29.74 – простенки (2 м²) |
| 4 | 4 | Разборка облицовки стен ГКЛ листами на мет.каркасе | м² | 6,06 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | S = 1,954*0.85 + 2.17*0.85 + 0.124*0.85 + 0.124*2.17 + 2.95*0.15 + 2.95*0.85 - 1.25*0.61 |
| 5 | 5 | Разборка перегородки сантех.кабин на мет.каркасе с заполнением ЛДСП листами | м² | 23,72 | План БТИ пом. №24, 25, 26, 27, 28 | S = 4,9*1,8+2,31*2,05*4 |
| 6 | 6 | Демонтаж дверных блоков деревянных | м² | 1,98 | План БТИ пом. №22 |  |
| 7 | 7 | Разборка ПВХ подоконных досок | м² | 2,024 | План БТИ пом. №22 |  |
| 8 | 8 | Изготовление и монтаж металлческого каркаса столешни из профильной трубы 20х1,5 мм (ГОСТ 8639-68), под облицовку ГКЛВ листами | т | 0,08 | План БТИ пом. №22 |  |
| 9 | 9 | Конструкции металлические мелкие из проф. трубы 20х1,5 мм (ГОСТ 8639-68) | т | 0,08 |  | Труба проф. 50х1,5 L=60 м |
| 10 | 10 | Облицовка стен ГКЛВ листами по мет.каркасу с его устройством в один слой | м² | 10,108 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | Короба инж.сетей S = 1,538+6,06+2,51 |
| 11 | 11 | Облицовка подоконников и столешни керамическим гранитом 600х600х10 мм на клее из сухих смесей по ГКЛ | м² | 3,41 | План БТИ пом. №22, 23 | S = 1.1+0.924+1.386 |
| 12 | 12 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м² | 3,41 |  |  |
| 13 | 13 | Облицовка стен керамической плиткой 300х200х7 мм на клее из сухих смесей по ГКЛ | м² | 46,6 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | По периметру помещения на высоту 1800 (мм) |
| 14 | 14 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала | м² | 46,6 |  |  |
| 15 | 15 | Установка уголков на клее (генезис) | м | 26,2 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |  |
| 16 | 16 | Профиль монтажный перфорированный (генезис) 2000 мм | шт. | 14 |  |  |
| 17 | 17 | Огрунтовка основания под устройство покрытия из плит керамогранитных "Бетонконтакт" | м² | 25,33 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | S = 11,818+0,593+11,383+1,269+0,269 |
| 18 | 17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных 450х450 мм неполированных | м² | 25,33 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | S = 11,818+0,593+11,383+1,269+0,269 |
| 19 | 19 | Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" | м² | 24,74 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | S = 18,089+6,651 |
| 20 | 20 | Установка решеток радиаторных 1200х600 мм | шт. | 2 | План БТИ пом. №22, 23 |  |
| 21 | 21 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | шт. | 2 |  |  |
| 22 | 22 | Облицовка стен ГКЛВ листами на клее | м² | 46,6 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | Облицовка стен ГКЛ под плитку, так как существующая плитка была приклеена к гипсокартону и при демонтаже повреждается ГКЛ (отслаивается слой) |
| 23 | 23 | Шпатлевка стен | м² | 33,31 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |  |
| 24 | 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен ВД-АК-111 | м² | 33,31 | План БТИ пом. №22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |  |
| 25 | 26 | Монтаж перегородок сантех.кабин из алюминиевых сплавов с заполнением ЛДСП листами толщ. 16 мм | м² | 19 | Эскиз №5129 от 26.08.2021 | S = 7,42+4,8+2,26*3 |
| 26 | 27 | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные с заполнением ЛДСП 16 мм с фурнитурой дверной, замками и нажимными ручками | м² | 19 |  |  |
| 27 | 28 | Установка блоков дверных деревянных (ГОСТ 30970-2002) | м² | 1,98 | План БТИ пом. №22 |  |
| 28 | 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | 1,88032 |  |  |
| 29 | 32 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 43 км I класс груза | т | 1,88032 |  |  |
| 30 | 33 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 1,88032 |  |  |

Составил:

Проверил:

Примечание:

- Ведомость объемов работ утверждается (в верхнем правом углу) Заказчиком при составлении ведомости по акту осмотра (выполнение экспертной оценки).

- Ведомость объемов работ утверждается (в верхнем правом углу) Заказчиком при составлении ведомости по проектным решениям, согласованным Заказчиком (письмо о согласовании), когда техчасть экспертами госэкспертизы не рассматривается.

- Ведомость объемов работ подписывается исполнителем и ГИПом, когда техчасть экспертами госэкспертизы рассматривается.

«Сопоставительная ведомость изменений сметной стоимости» по объекту: «……………………………..»

| № п/п | № позиции в ССР, № ЛСР | Наименование глав, объектов, видов работ и затрат | Первоначально представленная сметная стоимость, тыс. руб. | Откорректиро-ванная сметная стоимость, тыс. руб. | Изменение сметной стоимости («+» - увеличение, «-» - снижение), тыс. руб. | Причины изменения сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

«Сопоставительная ведомость объемов работ при корректировке проектной документации» по объекту: «……………………………..»:

| № п/п | Ссылка на чертежи | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |  |  | Причины изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по ранее утвержденной проектной документации | объемы корректировки проектной документации | разница в объемах |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |