- Техническое задание

- на оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек на одноэтажном нежилом помещении заказчика

- Вид и название услуг: Оказание услуг по очистке кровли от снега, наледи и сосулек на одноэтажном нежилом помещении заказчик, находящегося по адресу: г. Челябинск, ул. Переселенческий пункт, 10

Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта по заявке Заказчика, переданной Исполнителю по телефону и/или электронной почте. Оказание услуг по заявке осуществляется Исполнителем в течение 7 дней.

Объем оказанных услуг: удаление снежного покрова, наледи и сосулек на кровле площадью 180 квадратных метров (кв.м.), а также вывоз его на транспорте.

Удаление сосулек по периметру здания 170,4 погонных метров.

Разовая уборка снега составляет 60 кв.м.

Разовое удаление сосулек составляет 85,2 погонных метров.

Цель предоставляемых услуг:

- обеспечение надлежащего содержания кровель зданий в зимний период;

- исключение накопления снега, образования наледи и сосулек на кровле, а также выступающих элементов фасада;

- предотвращение несчастных случаев.

Общие требования для выполнения работ:

В полном соответствии с условиями контракта и требованиями настоящего технического задания.

Очистка кровли от снега, наледи и сосулек относится к разряду опасных работ, выполняемых на высоте, требует соблюдения соответствующих правил по технике безопасности.

Работать с применением исправных и проверенных средств индивидуальной защиты от падения с высоты, быть обеспечены Исполнителем расходными материалами, оборудованием и спецодеждой.

Производить работы на кровле только пластмассовыми или деревянными лопатами, без применения ломов и других металлических инструментов, так как это разрушает кровельные покрытия.

Требования к производству, качеству и безопасности выполнения работ:

Очистку крыш от снега, наледи и сосулек необходимо проводить только в  рабочее время с 8.30 до 17.30.

Очистить кровлю от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. С кровли не снимается тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.

При сбрасывании снега и льда необходимо обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и оборудования, установленного на фасадах зданий.

Ответственность за безопасность пешеходов и имущества граждан от падающего снега, наледи и сосулек, в пределах производства работ, несет Исполнитель.

Работы должны выполняться с соблюдением законодательства Российской Федерации, Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте.

Очистка осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Ответственным за технику безопасности является Исполнитель.