ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по посадке лиственницы Даурской в сквере на Площади Павших революционеров

| 1 | Объект закупки | Выполнение работ по посадке деревьев в сквере на Площади Павших революционеров |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место и объемы выполнения работ | В соответствии со схемами посадки деревьев (Приложение № 1 к техническому заданию) |
| 3 | Сроки выполнения работ | В соответствии с календарным графиком выполнения работ |
| 4 | Требования к технологии и составу выполнения работ: | Посадка деревьев. Посадка деревьев осуществляется с 100% заменой грунта на растительный, с внесением органоминеральных удобрений. Посадочные ямы выкапывают на глубину 1,30 и 1,9 м. в ширину. После выкопки ям и траншеи стенки, и дно выравнивают и зачищают, засыпают плодородным грунтом на 3/4 объема, остальная часть складируется рядом. Насыпка изоляционного слоя почвогрунта, должна производиться с запасом на усадку в размере 20 % от установленной нормы. Ямы, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. Наличие пустот между комом и посадочной ямы не допустимо. Высота установки саженца в яму и траншеи должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы деревьев после посадки, должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям (3 шт.), выступающие над уровнем земли на 0,15 м. После посадки устраиваются приствольные круги не менее 1,0 м в диаметре. По краям посадочной ямы для предотвращения растекания поливной воды делают валик из земли, высота которого составляет 10-15 см. При посадке растений с упакованным комом, упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. После посадки деревья должны быть обильно политы водой, осевшую после первого полива землю следует подсыпать на следующий день и вторично полить растения. Посадка деревьев осуществляется в соответствии со схемой посадки деревьев. Схема предоставлена в прилож. к техническому заданию. Для стимулирования роста корневой системы посаженных растений и улучшения их приживаемости вносить по периметру приствольного круга комплексные удобрения, при норме внесения 30 гр\м2. При посадке растений должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару, для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни, или утренние и вечерние часы дня. Кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания; после посадки кроны саженцев деревьев должны быть прорежены, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца. После выполнения работ посадке деревьев подрядчик обязан восстановить нарушенный газон возле мест производства работ. Мероприятия по уходу за зелеными насаждениями: Прополка приствольных лунок и канавок на глубину не более 5-10 см, с целью устранения уплотнения почвы и удаления сорной растительности, удаление сухих ветвей при необходимости (только у саженцев крупномерных деревьев лиственных пород), а также смена подвязок и кольев, в случае утраты, и оправка наклоненных саженцев, 1 раз в месяц начиная с момента посадки по 30 ноября 2021 года. Полив деревьев осуществляют с помощью, поливомоечных машин в приствольные круги, которые после полива необходимо разрыхлить на глубину 2-3 см во избежание появления корки и для предотвращения появления нежелательных растений. Полив деревьев производится не менее одного раза в десять дней, с момента посадки по 30 ноября 2021 года. Полив деревьев в зависимости от погодных условий, осуществляется из расчета 50 л. воды на дерево. |
| 5 | Требования к выполнению работ | - Подрядчик обязан обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности при эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов, правил охраны труд, правил пожарной безопасности, правил охраны окружающей среды, по ограждению мест производства работ. - Транспортные средства должны быть оборудованы специальными проблесковыми маячками оранжевого цвета. Для исключения травматизма территорию проведения работ следует ограждать специальными предупреждающими знаками. - Размещение информационных щитов с указанием начала и окончания временного ограничения движения транспортных средств (в случае такого ограничения). Организация движения транспорта и ограждение мест дорожных работ выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ОДМ 218.6.019-2016 «рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» - Запрещается выполнение работ Подрядчиком без согласования проекта организации дорожного движения. - Запрещено производить земляные работы без согласования с владельцами инженерных коммуникаций. - Подрядчик обязан: осуществлять входной и операционный контроль применяемых материалов (посадочный материал, грунт, удобрения) вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также исполнительную документацию. предоставлять еженедельную оперативную информацию в виде фотоотчёта Заказчику. У Подрядчика на местах выполнения работ должны находиться: - общий журнал работ; -журнал входного контроля материалов; -журнал ухода за зелеными насаждениями; - схемы организации дорожного движения (при необходимости), утвержденного Заказчиком; - проект производства работ (далее-ППР); Скрытые работы: а) Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполняемых скрытых работ, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки. б) при выполнении скрытых работ Подрядчик составляет акты скрытых работ, с приложением фотоматериалов (минимум 4 шт. в цветном варианте и с привязкой к местности) на каждый вид работ. в) готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Подрядчиком и Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. г) Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ, в случае если Подрядчик не предъявил выполненные им скрытые работы или не уведомил (уведомил с опозданием) Заказчика о необходимости принятия скрытых работ, такие работы не принимаются и оплате не подлежат. Кроме того, Подрядчик по требованию Заказчика обязан вскрыть любую часть скрытых работ, указанную Заказчиком, а затем восстановить ее за свой счет. д) Подрядчик обязан после окончания работ по высадке деревьев восстановить нарушенное благоустройство. |
| 6 | Требования к применяемым материалам | Все материалы, применяемые для выполнения работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Посадочный материал должен иметь фитосанитарный сертификат Государственной инспекции по карантину растений. При приобретении посадочного материала в питомниках Челябинской области необходимо соблюдать правила внутреннего карантина растений, не допуская на объекты озеленения города опасных или новых видов вредителей и болезней, согласно Федеральному закону № 206 «О карантине растений». Саженцы деревьев должны быть адаптированы к климатическим условиям города Челябинска, относиться к третьей группе зимостойкости, быть здоровыми, без механических повреждений, а также без внешних признаков повреждения вредителями и болезнями. Для высадки озеленения, должны использоваться хвойные деревья породы лиственница даурская, относящиеся ко 2-й группе по ГОСТ 25769-83 «Саженцы деревьев хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)». Саженцы хвойных пород 2-й группы, должны быть высотой не менее 1,5 – 2,0 м.; диаметр кроны не менее 120 см; величина земляного кома 1,0х1,0х0.6 м. По результатам заготовки посадочного материала Исполнителем, оформляются Акты на скрытые работы о соответствии размеров земляного кома с указанным настоящего технического задания по форме в соответствии с ГОСТ 32756 – 2014 «Требования к промежуточной приемки выполненных работ». Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на здоровых саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями. Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы следует зачистить и покрыть садовым варом или закрасить масляной краской. Хранение саженцев с комом допускается не более 10 суток. Ком должен быть упакован в питомниках в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой должны быть заполнены почвой. При транспортировке посадочного материала должна обеспечиваться сохранность кома земли. |
| 7 | Перечень нормативно-технических документов | Приказ Госстроя России от 15.12.1999 № 153 «Правила по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений в городах Российской Федерации» Решение Челябинской городской думы от 19.12.2017 № 36/30 «Об утверждении правил охраны создания и содержания зеленых насаждений в г. Челябинске» Постановление главы г. Челябинска от 02.12.2004 № 2200-п «Инструкция по созданию и содержанию зеленых насаждений в г. Челябинске» ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев лиственных пород для городского озеленения; ГОСТ 32756-2014 «Требования к промежуточной приемки выполненных работ». «Методические рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» ОДМ 218.6.019-2016. |

Техническое задание разработал

Ведущий специалист – эксперт

отдела капитального строительства и контроля качества                                        М. В. Главинская

| Календарный график выполнения работ по объекту Выполнение работ по посадке деревьев в сквере на Площади Павших революционеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц | ед. изм. | Объем | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с даты заключения контракта |  | сентябрь |  |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |
| 1 | Сквер Площадь Павших революционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Посадка деревьев | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Уход за деревьями | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |