Приложение № 1 к контракту № __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту: «Нанесение горизонтальной дорожной разметки на Привокзальной площади»

| 1 | Объект закупки | Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения работ | Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, Привокзальная площадь в районе дома № 1 |
| 3 | Сроки выполнения работ | с момента заключения контракта по 05.11.2022г. |
| 4 | Требования к технологии и составу выполнения работ: | - После заключения контракта согласовать схемы организации дорожного движения с Заказчиком. Организовать дорожное движение на участке выполнения работ по схеме, разработанной в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58350 - 2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения». В течении 5 календарных дней с момента окончания производства работ убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора. 2. До начала работ представить Заказчику, список сотрудников и ответственных лиц (с указанием занимаемой должности, Ф.И.О.), утвержденный приказом организаций, которые будут задействованы в процессе производства работ. 3. Определить специалистов, задействованных при выполнении работ, осуществляющих регулирование дорожного движения при выполнении работ на объекте (далее - регулировщики). Регулировщики имеют отличительный знак, соответствующий экипировке и средства регулирования, а также радиостанцию для связи (в т.ч. с другими регулировщиками). 54 Обеспечить всех рабочих и специалистов, задействованных при выполнении работ, спецодеждой со световозвращающими элементами, с указанием фирменного наименования организации. 5. Оборудовать дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на Объекте, проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. 6. Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительному контролю) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ (наличие измерительных инструментов, отбор кернов с покрытия по требованию Заказчика (его представителя), отбор проб дорожно-строительных материалов), в том числе беспрепятственно допускать Заказчика (его представителя) к любому конструктивному элементу участков автомобильных дорог. 7. Обеспечивать сохранность участка автомобильной дороги в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе по гарантийным обязательствам после сдачи объекта в эксплуатацию. 8. Устранять все дефекты, обнаруженные в течение срока действия Контракта и в течение гарантийного срока его эксплуатации. 9. При сдаче участка автомобильной дороги в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации (оригиналы в количестве 2-х экземпляров), а также на электронном носителе. 10. Подрядчик обязан: - проводить освидетельствование работ (ответственных конструкций) в присутствии Заказчика или его представителя (строительный контроль). Подрядчик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня в письменной форме уведомить Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций). В случае освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций) без Заказчика (его представителя) и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ; - осуществлять входной и операционный контроль строительных материалов; - проводить лабораторные испытания на каждый вид применяемого материала в полном объеме в соответствии с требованиями нормативной документации, указанной в пункте 7 настоящего технического задания; - вести с момента начала работ и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также исполнительную документацию соответствии с ГОСТ 32756-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ». - предоставлять еженедельно оперативную информацию в виде фотоотчёта Заказчику. |
| 5 | Требования к применяемым материалам, конструкциям и оборудованию | Применяемые материалы по конструкции и техническим параметрам должны отвечать требованиям, предъявляемым действующей нормативно-технической документацией. Материалы (товары) должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, механических повреждений. |
| 6 | Особые условия | 1. К выполнению работ Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными в установленном порядке схемами организации движения в местах выполнения работ. 2. Место выполнения работ приводится в соответствие с требованиями технических норм и правил. 3. После выполнения работ Подрядчик производит очистку территории работ от строительного мусора, ликвидирует временные объезды, удаляет временную разметку при наличии. 4. Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ. # 5. В соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» обязательным условием для Подрядчика является: - Наличие собственной или привлеченной на договорных отношениях аккредитованной лаборатории для осуществления входного, операционного, приемочного контроля, материалов, изделий и работ; - Предоставление Заказчику документации подтверждающую аттестацию или аккредитацию лаборатории, привлекаемой для осуществления строительного контроля; - Предоставление Заказчику паспортов, сертификатов и деклараций на применяемые материалы. 6. Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов с применением соответствующих обследований, в том числе, проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимых от Подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 7. Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика. 8. В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение. При этом срок окончания работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным. 9. Подрядчик обязан предъявить выполненные работы для окончательной приемки представителям Заказчика в сроки, предусмотренные контрактом. 10. Представители Заказчика при участии Подрядчика и при необходимости, представители дорожной лаборатории проверяют готовность объекта, его соответствие требованиям нормативных документов, условиям контракта. 11. Требования к технологии выполнения работ: Подготовительные работы Расстановка ТСОДД При организации движения в местах производства дорожных работ должны применяться все необходимые технические средства, предусмотренные согласованной с Заказчиком схемой ограждения места производства работ и мероприятия по обеспечению безопасности участников дорожного движения. Отклонение от утвержденных схем, а также применение неисправных технических средств недопустимо. Временные знаки для выполнения краткосрочных и долговременных работ устанавливаются на стойках на высоте не менее 1,5 м. в соответствии с ГОСТ Р 52289 – 2019, ОДМ 218.6.019 – 2016, ГОСТ Р 58350-2019. Опоры временных знаков должны быть оцинкованными. При выполнении работ в ночное время (темное время суток) на участках работ должны быть применены сигнальные фонари с соблюдением мер безопасности. Подрядчику запрещается приступать к строительно-монтажным работам без обустройства мест производства работ техническими средствами организации дорожного движения, установленными в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения на период производства работ. В подготовительный этап по устройству дорожной разметки входит: - очистка основания от пыли, грязи поливомоечными машинами - просушка влажного основания; 12. Произвести работы по нанесение горизонтальной дорожной разметки. Ширина линий дорожной разметки определяется в соответствии с утвержденным Проектом организации дорожного движения и обустройства автомобильных дорог, ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования» и ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», При нанесении горизонтальной дорожной разметки по измененной схеме не должно оставаться видимых следов ранее нанесенной разметки. Не допускается движение разметочной техники во встречном направлении движения транспортному потоку. Горизонтальная дорожная разметка автомобильной дороги, должна выполняться с применением световозвращающих материалов. В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, все места выполнения работ, на любом этапе технологического процесса, должны быть ограждены техническими средствами организации дорожного движения, в соответствии с разработанными схемами (в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ») и утвержденными КДХ. В целях обеспечения безопасности жизни людей при выполнении технологического процесса, обеспечить соблюдение техники безопасности при выполнении работ. Подрядчик обеспечивает допуск к выполнению работ по нанесению горизонтальной разметки лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. При выполнении работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами. У каждой бригады подрядной организации на местах выполнения работ должны находиться: - журнал производства разметочных работ, разработанный в соответствии с нормативно-технической документации пункт 7 настоящего задания; - схемы организации дорожного движения, утвержденного Проекта организации дорожного движения и обустройства на автомобильную дорогу; - утвержденные схемы организации движения в местах выполнения работ; - копии паспортов, с характеристиками материала (со ссылкой на стандарт организации или другой нормативный документ); - инструкции по технологии применения материала, в которой отражают правила проведения работ; - правила техники безопасности, правила транспортировки и хранения материалов; - сертификаты соответствия. У каждой бригады подрядной организации на месте производства работ должны быть приборы для проведения операционного контроля и оценки состояния погодных условий, на момент проведения работ по нанесению разметки, в соответствии с Рекомендациями по контролю качества горизонтальной дорожной разметки. Требования к технологии выполнения: Технология выполнения работ должна отвечать требованиям нормативно-технической документации, указанной в пункте 7 настоящего технического задания. Для обеспечения качественной горизонтальной дорожной разметки с нормативными эксплуатационными показателями, минимальный расход материалов при выполнении работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог для каждого типа линии должен быть не менее 3 мм. Технологический процесс нанесения горизонтальной дорожной разметки должен включать следующие этапы: - подготовка поверхности дорожного покрытия; - предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура; - нанесение линий горизонтальной дорожной разметки: осевых, краевых и линий разделяющих полосы движения на много полосных дорогах; - нанесение разметки по шаблонам (пешеходные переходы, стрелы, и т.д.); Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки: осевых, краевых и линий, разделяющих полосы движения на многополосных дорогах: Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки выполняется только после проведения подготовительных мероприятий и предварительной разметки оси дорожного покрытия, приемка которых, после освидетельствования, оформляется актом (произвольной формы). Нанесение Подрядчиком разметки обеспечивается безвоздушным способом, в соответствии с нормативно-технической документации, указанной в пункте 7 настоящего задания. 13. Требования к качеству поставляемого товара, материала, оборудования: При производстве работ по устройству дорожной разметки по ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ 32953-2014 используемый материал должен соответствовать ГОСТ 32830-2014. На все материалы, применяемые при устройстве разметки, Подрядчиком должна быть представлена сопроводительная документация производителя, содержащая: -паспорт с основными характеристиками материала (со ссылкой на стандарт организации или другой нормативный документ); - инструкцию по технологии применения материала; - правили техники безопасности, правила транспортировки и хранения материалов; - экологический (гигиенический) сертификат или другой документ, подтверждающий экологическую (гигиеническую) безопасность материала. -сертификаты или декларации соответствия. Подрядчик не должен применять на автомобильных дорогах общего пользования разметочные материалы, показатели которых по технической документации заводов – производителей не соответствуют требованиям настоящего Технического задания. Качество товаров должно соответствовать требованиям в соответствии с действующими стандартами. При осуществлении приемки поставляемых товаров, проверяется соответствие их количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям, установленным контрактом, и положениям нормативной и технической документации. При осуществлении приемки поставляемых товаров, проверяется выполнение всех предусмотренных технической документацией процедур и процессов для осуществления приемки соответствующих материалов и оборудования. При приемки поставляемых товаров составляется «Акт входного контроля» (составляется подрядчиком) при составлении которого: -фиксируется наличие сопроводительной документации поставляемого в ходе исполнения контракта товара (сертификаты соответствия, паспорта качества, сопроводительные документы). - фиксируется количество поставляемых в ходе исполнения контракта единиц товара. - фиксируется качество и соответствие требованиям условий контракта поставляемых в ходе исполнения единиц товара. 14. При выполнении работ необходимо обязательное присутствие журнала производства работ на объекте. 15. При выполнении работ по устройству дорожной разметки производить согласно требованию ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». 16. Срок гарантии качества на выполненные работы (за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц) составляет: Для постоянной горизонтальной разметки, выполненной краской, составляет: 3 месяца |

7. Перечень нормативно-технических документов,

обязательных при выполнении работ

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| Законы Российской Федерации |  |  |
| 1 | от 29.12.2004 N 190-ФЗ | Градостроительный Кодекс Российской Федерации |
| 2 | от 26.01.1996 № 15-ФЗ | Гражданский кодекс Российской Федерации |
| 3 | от 30.12. 2001 № 195-ФЗ | Кодекс Российской Федерации Об административных правонарушениях |
| 4 | от 25.10.2001№ 136-ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации |
| 5 | от 04.12.2006г. № 200-ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации |
| 6 | от 30.12.2015 № 431-ФЗ | "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| 7 | от 24.07.2007г. № 221-ФЗ | О кадастровой деятельности |
| 8 | от 26.06.2008 № 102-ФЗ | Об обеспечении единства измерений |
| 9 | от 27.12.02 № 184-ФЗ | О техническом регулировании |
| 10 | от 18.06.2001 № 78-ФЗ | О землеустройстве |
| 11 | от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| 12 | от 30.12.2009 № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
| 13 | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог |
| 14 | Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ | Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| Руководящие документы |  |  |
| 15 | ГОСТ Р 8.000-2015 | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
| 16 | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений |
| 17 | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 18 | ГОСТ 12.1.010-76* | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
| 19 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
| 20 | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
| 21 | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
| 22 | ГОСТ 17.1.1.01-77 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| 23 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
| 24 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 25 | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 26 | ГОСТ 17.5.1.02-85 | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации |
| 27 | ГОСТ 17.5.1.01-83 | Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения |
| 28 | ГОСТ 17.6.1.01-83 | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения |
| 29 | ГОСТ 17.8.1.01-86 | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
| 30 | ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1 Основные положения и определения |
| 31 | ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2 Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений |
| 32 | ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3 Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений |
| 33 | ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4 Основные методы определения правильности стандартного метода измерений |
| 34 | ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5 Альтернативные определения прецизионности стандартного метода измерений |
| 35 | ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6 Использование значений точности на практике |
| 36 | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения |
| 37 | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| 38 | РД-11-02-2006 утвержден Приказом Федер. Службы по экологическому,технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения |
| 39 | РД-11-05-2007 утвержден Приказом Федер. Службы по экологическому,технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |
| 40 | ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
| 41 | ГОСТ 21.301-2014. | Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям (с Поправкой). |
| 42 | ГОСТ 12.2.011-2012 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности |
| 43 | Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 | "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований" |
| Нормативные документы |  | Инженерные изыскания |
| 44 | СП 47.13330.2016 | Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. |
| 45 | СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве |
| 46 | СП 11-102-97 | Инженерно - экологические изыскания для строительства |
| 47 | СП 11-104-97 | Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно- геодезические изыскания для строительства |
| 48 | СП 11-105-97 | Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно-геологические изыскания для строительства. |
| 49 | ГОСТ 21.701-2013 | Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог |
| 50 | ГОСТ 21668-85 | Знаки геодезические металлические. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования |
| 51 | ГОСТ Р 21.1101-2013 | Основные требования к проектной и рабочей документации |
| 52 | ГОСТ 21.207-2013 | Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог |
| 53 | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений |
| 54 | ГОСТ 33177-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-гидрологических изысканий. |
| Нормативные документы |  | Инертные материалы |
| 55 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| 56 | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| 57 | ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| 58 | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| 59 | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
| 60 | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 61 | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
| 62 | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия |
| 63 | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня |
| 64 | ГОСТ 32826-2014 | Щебень и песок шлаковые. Технические требования |
| 65 | ГОСТ 32703-2014 | Щебень и гравий из горных пород. Технические требования |
| 66 | ГОСТ 32824-2014 | Песок природный. Технические требования |
| 67 | ГОСТ 32730-2014 | Песок дробленый. Технические требования |
| Нормативные документы |  | Цементы |
| 68 | ГОСТ 965-89 | Портландцементы белые. Технические условия |
| 69 | ГОСТ 10178-85* | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия |
| 70 | ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия |
| 71 | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация |
| 72 | ГОСТ 6139-2003 | Песок стандартный для испытаний цемента |
| 73 | ГОСТ 33174-2014 | Цемент. Технические требования |
| Нормативные документы |  | Бетоны и бетонные смеси |
| 74 | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия |
| 75 | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| 76 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 77 | ГОСТ 10060-2012 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования |
| 78 | ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| 79 | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 80 | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 81 | ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Метод определения плотности |
| 82 | ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Метод определения влажности |
| 83 | ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Метод определения водопоглощения |
| 84 | ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения показателей пористости |
| 85 | ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
| 86 | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация. Общие технические требования |
| 87 | ГОСТ 23732-2011 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
| 88 | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов. Общие технические требования |
| 89 | ГОСТ 25820-2014 | Бетоны легкие. Технические условия |
| 90 | ГОСТ 27005-2014 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
| 91 | ГОСТ 22690-2015 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 92 | ОДМ утвержден распоряжением ГСДХ МТ РФ от 23.05.2003 N C-459-p | Методические рекомендации по устройству оснований дорожных одежд из «тощего бетона» |
| 93 | ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ N ОС-621-р от 15.07.2003 | Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных неорганическими вяжущими |
| 94 | ОДМ утвержден распоряжением МТ РФ от 15.07.2003 N ОС-620-р | Методические рекомендации по получению оптимальных составов щебеночно-песчано-цементных смесей |
| 95 | ОДМ 218.3.044-2015 | Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ |
| Нормативные документы |  | Битумы и органические вяжущие материалы |
| 96 | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадиен-стирол. Технические условия. |
| 97 | ГОСТ Р 55420-2013 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические условия. |
| 98 | ГОСТ Р 52128-2003 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
| 99 | ГОСТ Р 55421-2013 | Метод определения условной вязкости |
| 100 | ГОСТ Р 55422-2013 | Метод определения скорости распада |
| 101 | ГОСТ Р 55423-2013 | Метод определения расслоения |
| 102 | ГОСТ Р 55424-2013 | Метод определения устойчивости при хранении |
| 103 | ГОСТ Р 55425-2013 | Метод извлечения битума путем выпаривания |
| 104 | ГОСТ Р 55426-2013 | Метод определения сцепления с минеральными минералами |
| 105 | ГОСТ Р 55427-2013 | Метод определения вяжущего с эмульгатором |
| 106 | ГОСТ Р 55428-2013 | Метод остатка на сите № 014 |
| 107 | ОДМ 218.3.013-2011 | Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно - миниральных смесей |
| 108 | ГОСТ 33133-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования |
| 109 | ГОСТ 33134-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации |
| 110 | ГОСТ 33135-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости |
| 111 | ГОСТ 33136-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения глубины проникания иглы |
| 112 | ГОСТ 33137-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром |
| 113 | ГОСТ 33138-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости |
| 114 | ГОСТ 33139-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения содержания твердого парафина |
| 115 | ГОСТ 33140-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод КТРОТ) |
| 116 | ГОСТ 33141-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда |
| 117 | ГОСТ 33142-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод «Кольцо и Шар» |
| 118 | ГОСТ 33143-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
| Нормативные документы |  | Конструкции и изделия |
| 119 | ГОСТ 27751-2014 | Надежность строительных конструкций и оснований.Основные положения и требования. |
| 120 | ГОСТ 13015 - 2012 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. |
| 121 | ГОСТ 23118-2012 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 121 | ГОСТ 19903-2015 | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент. |
| 122 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные |
| 123 | ГОСТ 8568-77 | Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия |
| 123 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
| 124 | ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия |
| 125 | ГОСТ 28574-2014 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных порытий. |
| 126 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия |
| 127 | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
| 127 | ГОСТ 32947-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования |
| 128 | ГОСТ 32948-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования |
| 129 | ГОСТ 32955-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования |
| 129 | ГОСТ 32961-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования |
| 130 | ГОСТ 33148-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования |
| 131 | ГОСТ 33147-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Методы контроля |
| 131 | ГОСТ 33025-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия |
| 132 | ГОСТ 32946-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля |
| 133 | ГОСТ 32949-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля |
| 133 | ГОСТ 32950-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля |
| 134 | ГОСТ 32956-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля |
| 135 | ГОСТ 32962-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля |
| Нормативные документы |  | Грунты и земляное полотно |
| 136 | ГОСТ 5180-2015 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| 137 | ГОСТ 12071-2014 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
| 138 | ГОСТ 12536-2014 | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава |
| 139 | ГОСТ 30416-2012 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения |
| 140 | ГОСТ Р 54477-2011 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик деформируемости грунтов в дорожном хозяйстве. |
| 141 | ГОСТ 33063-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов |
| Нормативные документы |  | Асфальтобетон и органоминеральные смеси |
| 142 | ГОСТ 32761-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования |
| 143 | ГОСТ Р 54401-2020 | # Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия |
| 144 | ФГУ Союздорнии, Москва, 2002г. | Методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) |
| 145 | ГОСТ 32761-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования |
| 146 | ГОСТ 32704-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности |
| 147 | ГОСТ 32705-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания водорастворимых соединений |
| 148 | ГОСТ 32706-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения активности |
| 149 | ГОСТ 32707-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом |
| 150 | ГОСТ 32718-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания активирующих веществ |
| 151 | ГОСТ 32719-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения зернового состава |
| 152 | ГОСТ 32762-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения влажности |
| 153 | ГОСТ 32763-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения истинной плотности |
| 154 | ГОСТ 32764-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения средней плотности и пористости |
| 155 | ГОСТ 32765-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) |
| 156 | ГОСТ 32766-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения показателя битумоемкости |
| 157 | ГОСТ 32767-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения содержания полуторных окислов |
| 158 | ГОСТ Р 58406.2-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия |
| 159 | ГОСТ Р 58406.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебёночно-мастичный |
| Нормативные документы |  | Организация движения. Обустройство дорог |
| 160 | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
| 161 | ГОСТ Р 50597-2017 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 162 | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 163 | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
| 164 | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 165 | ОДМ введен распоряжением ГСДХ МТ РФ от 01.11.2001 № ОС-450-р | Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом |
| 166 | ОСТ 218.1.002-2003 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования |
| 167 | СП 113.13330.2016 | Свод правил. Стоянки автомобилей. |
| 168 | ГОСТ 32757-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
| 169 | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| 170 | ГОСТ 32759-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования |
| 171 | ГОСТ 32838-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Технические требования |
| 172 | ГОСТ 32843-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования |
| 173 | ГОСТ 32846-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация |
| 174 | ГОСТ 32865-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования |
| 175 | ГОСТ 32866-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования |
| 176 | ГОСТ 32839-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля |
| 177 | ГОСТ 32944-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования |
| 178 | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
| 179 | ГОСТ 33127-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация |
| 180 | ГОСТ 33128-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования |
| 181 | ГОСТ 33151-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения |
| 182 | ГОСТ 33152-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Классификация тоннелей |
| 183 | ГОСТ 33385-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования |
| 184 | ГОСТ 32839-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля |
| 185 | ГОСТ 32840-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Экраны противоослепляющие. Методы контроля |
| 186 | ГОСТ 32844-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля |
| 187 | ГОСТ 32946-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля |
| 188 | ГОСТ 32950-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля |
| 189 | ГОСТ 32954-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Методы контроля |
| 190 | ГОСТ 33129-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля |
| 191 | ГОСТ 33175-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля |
| 192 | ГОСТ 33386-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля |
| 193 | ГОСТ 32953-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования |
| 194 | ГОСТ 32952-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля |
| 195 | ГОСТ 32830-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования |
| 196 | ГОСТ 32829-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний |
| 197 | ГОСТ 32848-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования |
| 198 | ГОСТ 32849-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний |
| 199 | ОДМ 218.6.019–2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 200 | ОДМ 218.6.020-2016 | Методические рекомендации по устройству дорожной разметки |
| Нормативные документы |  |  |
| 201 | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 202 | СП 82.13330.2016 | Благоустройство территорий |
| 203 | СанПиН 2.2.3.1384-03 | Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ |
| 204 | СП 82.13330.2016 | Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ |
| 205 | СП 42.13330.2016 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 206 | ГОСТ Р 52875-2018 | Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования |
| 207 | ОДМ 218.5.003-2010 | Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 208 | СП 48.13330.2019 | Организация строительства. |
| 209 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 210 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. |
| 211 | ГОСТ 32731-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля |
| 212 | ГОСТ 32755-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ |
| 213 | ОДМ 218.3.044-2015 | Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ |
| 214 | ГОСТ 24297-2013 | Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля |
| 215 | ОДМ 218.6.017-2015 | Методические рекомендации по применению дорожных ограждений различного типа на автомобильных дорогах федерального значения |
| 217 | ОДМ 218.2.046-2014 | Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве |
| 218 | ГОСТ 32870-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные. Технические требования. |
| 219 | ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. |
| 220 | ГОСТ 32756-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
| 221 | ГОСТ 32867-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Организация строительства. Общие требования |
| 222 | ГОСТ 33388-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации |
| 223 | ОДМ 218.6.029-2017 | Рекомендации по установлению гарантийных сроков констркутивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения |

Приложение № 1 к техническому заданию – Ведомость объемов работ и материалов.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской |  |  |  |
| 1 | 1.1 (парковочные места) | м2/п.м | 110/1100 |
| 2 | 1.1 | м2/п.м | 24,6/246 |
| 3 | 1.2 | м2/п.м | 27,24/272,4 |
| 4 | 1.16.1 | м2 | 4,1 |
| 5 | 1.16.2 | м2 | 8,09 |
| 6 | 1.16.3 | м2 | 3,44 |
| 7 | 1.18 (прямо) | м2 | 9,7 |
| 8 | 1.18 (налево) | м2 | 9 |
| 9 | 1.18 (прямо и налево) | м2 | 4,38 |
| 10 | 1.18 (направо и налево) | м2 | 2,48 |
| 11 | 1.24.3 | м2 | 13,8 |
| 12 | 1.14.1 (б) | м2 | 99,2 |
| 13 | 1.14.1 (ж) | м2 | 99,2 |

Приложение № 2 к техническому заданию – Ситуационный план.

Рисунок № 1 – Ситуационный план