| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: |  |  | 19 264 | руб. | Смета на сумму: | 19 264 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______» ____________________ 20___г. |  |  |  |  | «______» ____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка | МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска», ул. Чичерина, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: | канализация санитарных комнат (экспликация № 59 - 2 этаж, № 35 - 3 этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчёт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на текущий ремонт канализации санитарных комнат по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 2.288 | тыс. руб. |  | 19.264 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  |  | 0.527 | тыс. руб. |  | 1.532 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоёмкость: |  |  |  |  |  |  | 0.030 | тыс.чел.ч |  | 0.030 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 0.339 | тыс. руб. |  | 4.861 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-03-010-02 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм, 100 отверстий | 0.01 | 1 778.41 | 745.89 | 1 032.52 | 18 | 7 | 10 | 179 | 107 | 72 |
|  |  |  |  |  | 191.31 |  |  | 2 |  |  | 27 |
|  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е65-4-2 Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов | 0.03 | 697.98 | 688.20 | 9.78 | 21 | 21 |  | 298 | 295 | 2 |
|  |  |  |  |  | 4.74 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3. | Е65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.01 | 740.87 | 735.47 | 5.40 | 7 | 7 |  | 106 | 105 |  |
|  |  |  |  |  | 2.61 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.047 | 922.65 | 911.86 | 10.79 | 43 | 43 | 1 | 617 | 613 | 4 |
|  |  |  |  |  | 5.23 |  |  |  |  |  | 4 |
| 5. | Е16-07-004-02 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка | 1 | 255.41 | 110.83 | 1.29 | 255 | 111 | 1 | 2 818 | 1 585 | 8 |
|  |  |  |  | 143.30 |  |  | 143 |  |  | 1 224 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | С507-0887 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 1 | 197.80 |  |  | 198 |  |  | 702 |  |  |
|  |  |  |  | 197.80 |  |  | 198 |  |  | 702 |  |
| 7. | С507-4356 Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-110/60, шт. | 1 | 86.86 |  |  | 87 |  |  | 245 |  |  |
|  |  |  |  | 86.86 |  |  | 87 |  |  | 245 |  |
| 8. | С507-0923 Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 1 | 201.27 |  |  | 201 |  |  | 462 |  |  |
|  |  |  |  | 201.27 |  |  | 201 |  |  | 462 |  |
| 9. | Е16-04-004-01 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.01 | 2 386.69 | 819.32 | 14.15 | 24 | 8 |  | 165 | 117 | 1 |
|  |  |  |  | 1 553.22 | 1.11 |  | 16 |  |  | 47 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е16-04-004-02 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.047 | 4 785.72 | 763.39 | 60.81 | 225 | 36 | 3 | 1 152 | 513 | 18 |
|  |  |  |  | 3 961.52 | 5.20 |  | 186 |  |  | 621 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С507-4366 Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм, шт. | 1 | 15.32 |  |  | 15 |  |  | 55 |  |  |
|  |  |  |  | 15.32 |  |  | 15 |  |  | 55 |  |
| 12. | С507-2611 Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм, 10 шт. | 0.1 | 263.62 |  |  | 26 |  |  | 68 |  |  |
|  |  |  |  | 263.62 |  |  | 26 |  |  | 68 |  |
| 13. | Е17-01-003-01 Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл. | 0.3 | 681.07 | 340.88 | 64.38 | 204 | 102 | 19 | 2 249 | 1 462 | 124 |
|  |  |  |  | 275.80 | 6.53 |  | 83 | 2 |  | 664 | 28 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 324 | 335 | 34 | 9 116 | 4 797 | 229 |
|  |  |  |  |  |  |  | 955 | 4 |  | 4 088 | 64 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 527 |  |  | 1 532 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 527 |  |  | 1 532 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 527 |  |  | 1 532 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 527 |  |  | 1 532 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 | 7 | 10 | 179 | 107 | 72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 27 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1) |  |  |  |  | 9 |  |  | 113 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1) |  |  |  |  | 5 |  |  | 64 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 32 |  |  | 356 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 779 | 328 | 24 | 7 405 | 4 690 | 157 |
|  |  |  |  |  |  |  | 428 | 2 |  | 2 556 | 37 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 2-4; %=98 - по стр. 5, 9, 10, 13) |  |  |  |  | 350 |  |  | 4 276 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2-4; %=56 - по стр. 5, 9, 10, 13) |  |  |  |  | 219 |  |  | 2 484 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 348 |  |  | 14 165 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 907 |  |  | 16 053 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 359 |  |  | 4 389 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 224 |  |  | 2 548 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 106 |  |  | 90 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 66 |  |  | 52 |  |  |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 381 |  |  | 3 211 |  |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  |  | 2 288 |  |  | 19 264 |  |  |

| Сдал: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |