ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Южуралзолото Группа Компаний»

| Заказчик: |  | Заказчик: |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| Технический директор - |  |  |
| Главный инженер |  | И.о. Управляющего директора |
| ПАО «Ю |  | ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» |
| _______________ С.В. САМОЙЛОВ |  | _______________ А.Г. Балашов. |
| «____» _____________ 2025г |  | «____» _____________ 2026 г. «____» _____________ 2025г |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Предприятие: | ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» ГОК «Курасан» |
| --- | --- |
| Объект: | Автобус вахтовый (28+2 мест; дизель) |

г. Пласт

2026 г.

Техническое задание

на автомобиль

«Вахтовый автобус 28+2места»

или эквивалент предназначен для доставки и перевозки работников карьера «Курасан» согласно требованиям п. 47 ФНиП 505 от 8 декабря 2020 года. Автомобиль должен быть новым, прежде не используемым, производства не позднее 2025 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в техническом задании, полностью смонтирован на заводе-изготовителе.

| № П/П | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Географическое место поставки | г. Пласт Челябинская область, Верхнеуральский район, п. Горбуновский, территория ГОК «Курасан». |
| 2 | Общие требования | Оборудование должно быть новым, заводской сборки, серийным, производимым на территории РФ, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов |
| 3 | Предназначение | Для организации доставки и перевозки работников в карьере «Курасан». Вспомогательный транспорт ГОК "Курасан" |
| 4 | Наименования объекта | Автомобиль на шасси Камаз 43118 |
| 5 | Основание | Протокол совещания по улучшению качества работы карьера «Курасан» 20.11. 2025 год. |
| 6 | Наименование участка | Карьер ГОК «Курасан» |
| 7 | Вид оборудования | Новое |
| 8 | Особые условия эксплуатации | Температурный режим от -40 до +45С, карьерное дорожное полотно из скального грунта, уклоны автодорог до 100‰ |
| 9 | Проектная организация | Не требуется |
| 10 | Режим работы | Круглогодичный, многосменный. |
| 11 | Страна производства | РОССИЯ |
| 12 | Базовое шасси КамАЗ 43118 | 1. Камаз 43118 (длинное базовое шасси) 2. Двигатель 740.705-400, дизельный с турбонаддувом, Расположение и число цилиндров V-образное, 8, мощность не менее 400 л.с. 3. Коробка передач ZF-9, механическая, 9-ступенчата 4. Колёсная формула, шины 6x6. 5. Тип кабины рестайлинговая, расположенная над двигателем, без спального места. 6. Топливный бак 350 / +210. 7. Оклейка светоотражающей полосой по периметру. 8. Фары и дополнительные стоп-сигналы согласно комплектации, установка защиты от попадания камней. 9. Централизованная система накачки шин. 10. Кондиционер, автономный отопитель кабины WEBASTO Air Top 2000. 11. Автошины КАМА 1260-2 425/85 R21 12. Нанесение элементов фирменного стиля на кабину. |
| 13 | Технические характеристики кузова-фургона | 1. Количество пассажиров, чел. 28 + 2 места в кабине водителя. 2. Сиденья, двухместные анатомические с трехточечными ремнями безопасности. 3. Остекление двойной стеклопакет из травмобезопасного стекла, солнцезащитные шторки на окна. 4. Вход-выход в кузов-фургон, справа в передней части фургона расположена складная лестница с поручнем и противоскользящими накладками. Дверь оснащена надежным замком и двойным контуром высококачественного уплотнителя. Пол в центральной части кузова фургона понижен. 5. Аварийный выход, задняя боковая дверь (оснащена надежным замком и обрамлена двойным контуром высококачественного уплотнителя), аварийно-вентиляционный люк. 6. Освещение: плафоны освещения светодиодные 24В – 2 шт.. 7. Переговорное устройство «кабина-салон». 8. Противотуманные фары - светодиодная оптика. 9. Передние, задние габаритные огни фургона - 4 шт. (диодные) 10. Система отопления: отопитель воздушный «Планар 4Д-24» или эквивалент, отопитель от системы охлаждения двигателя-2 шт. 11. Нанесение элементов фирменного стиля на фургон. |
| 14 | Инструмент и средства защиты | 1. Огнетушитель ОУ-2 с кронштейном крепления - 3 шт. 2. Аптечка первой помощи - 2 шт. 3. Знак аварийной остановки - 2 шт. 4. Молоток аварийный - 2 шт. 5. Буксировочный трос - 1 шт. 6. Переноски светодиодные с зарядным устройством 1шт. 7. Ящик для инструмента и принадлежностей 2 штуки (ящик с установкой на посадочные крепления. Объем 63 литра, грузоподъемностью 140 кг.). 8. Ключи балонные – 2 шт. 9. Домкрат на 25 т.-2 шт 10. Проблесковый маяк светодиодный на крыше кабины 1 шт. 11. Звуковой сигнал заднего хода. |
| 15 | Необходимое количество | 1 шт. |
| 16 | Нормативно-техническая и разрешительная документация | Вся документация на русском языке: руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, сертификат соответствия, каталог запасных частей, комплект эксплуатационных документов на оборудование, ПТС. |
| 17 | Комплектация, документация | Соответствуют требованиям промышленной безопасности ФНиП от 8 декабря 2020 года N 505. Соответствуют для постановки на учет в УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. Соответствуют техническим регламентам таможенного союза: 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и стандартам ISO 9001:2015 Двигатель соответствует требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR. АБС |
| Дополнительные требования к поставщику |  |  |
| 18 | Правила приемки | Автомобиль собран и укомплектован на заводе – изготовителе, полностью готов к эксплуатации. Поставщик предоставляет комплект разрешительной документации на поставляемую продукцию на русском языке. (ПТС, ОТТС, Паспорт и руководство по эксплуатации.) |
| 18.1 | Гарантийный период | Гарантийный срок эксплуатации шасси – 24 месяца или 100000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи Покупателю, при соблюдении требований технической документации завода-изготовителя и проведении всех регламентных работ по ТО с применением оригинальных расходных материалов Покупателем. Гарантийный срок эксплуатации навесного оборудования – 12 месяцев с момента передачи Покупателю, при соблюдении требований технической документации завода-изготовителя и проведении всех регламентных работ по ТО с применением оригинальных расходных материалов Покупателем. Контрольные испытания на надежность в карьере ГОК «Курасан» |
| Сервисное обслуживание, гарантии Комплект ЗИП для проведения технического обслуживания на период от 500 до 5000 ч, либо на год эксплуатации в соответствии с ППР В течении гарантийного периода все работы по ремонту и плановому обслуживанию производятся на официальных сервисных станциях завода-изготовителя. |  |  |

| Визы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор ГОК «Курасан» |  |  | Наливкин Д.Е. |
| Зам. директора ГОК «Курасан» |  |  | Дрокин Д.В. |
| Главный автомеханик ГОК «Курасан» |  |  | Хакимов Е.Х. |