| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 184572 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 184572 руб. |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| « » | 20 г. |  | « » |  | 20 г. |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.240520) |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 10 без ж/д перевозок (приказ Минстроя России № 323/пр) |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Курганская область |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт ХГВС и КНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 184,57 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 45,90 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2,29 |  | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 174,72 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 146 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 7 |  | чел.-ч. |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Туалет для первоклассников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр 65-01-002-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 7,5+3*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,677 |  |  |  |  | 2 256,00 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 85,3 |  | 7,677 |  |  | 293,82 |  | 2 256,00 |
|  |  | Объём: (0,09)*85,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0288 |  |  |  |  | 9,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,32 |  | 0,0288 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,09)*0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,32 |  | 0,0288 |  |  | 296,31 |  | 9,00 |
|  |  | Объём: (0,0288)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,34 |  | 0,1206 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,09)*1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 267,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 265,00 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 1 971,00 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 997,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58 166,67 |  | 5 235,00 |
| 2 | ГЭСН 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0,11 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 7,084 |  |  |  |  | 2 434,00 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 56 | 1,15 | 7,084 |  |  | 343,62 |  | 2 434,00 |
|  |  | Объём: (0,11)*56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,009625 |  |  |  |  | 4,00 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,004125 |  |  | 965,98 |  | 4,00 |
|  |  | Объём: (0,11)*0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,004125 |  |  | 448,20 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,0033)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00275 |  |  | 1 536,07 |  | 4,00 |
|  |  | Объём: (0,11)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00275 |  |  | 448,20 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,0022)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00275 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,11)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00275 |  |  | 333,66 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,0022)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,57 |  | 0,1727 | 35,71 | 0,66 | 23,57 |  | 4,00 |
|  |  | Объём: (0,11)*1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,00266 |  | 0,0002926 | 107 313,90 | 1,15 | 123 410,99 |  | 36,00 |
|  |  | Объём: (0,11)*0,00266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.19.02 | Кольца резиновые | кг | 4 |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | м | 99,8 |  | 10,978 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 488,00 |
|  | 01.7.19.02 | Кольца резиновые | кг | 4 |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,11)*4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,11)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,11)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | м | 99,8 |  | 10,978 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,11)*99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 438,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 2 655,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 1 492,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60 318,18 |  | 6 635,00 |
| 3 | 24.3.01.04-0012 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 1000 мм | шт | 1 |  | 1 | 146,04 | 0,92 | 134,36 |  | 134,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134,36 |  | 134,00 |
| 4 | 24.3.01.04-0014 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 2000 мм | шт | 5 |  | 5 | 292,07 | 0,92 | 268,70 |  | 1 344,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 268,70 |  | 1 344,00 |
| 5 | ГЭСН 16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,75632 |  |  |  |  | 899,00 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 59,92 | 1,15 | 2,75632 |  |  | 326,19 |  | 899,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*59,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 2,00 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,001 |  |  | 965,98 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,001 |  |  | 448,20 |  |  |
|  |  | Объём: (0,0008)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,002 |  |  | 1 536,07 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,002 |  |  | 448,20 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,0016)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,002 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,002 |  |  | 333,66 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,0016)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,197 |  | 0,00788 | 35,71 | 0,66 | 23,57 |  |  |
|  |  | Объём: (0,04)*0,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0608 |  | 0,002432 |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | Объём: (0,04)*0,0608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,0012 |  | 0,000048 | 107 313,90 | 1,15 | 123 410,99 |  | 6,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 100 шт | 0,12 |  | 0,0048 | 1 047,63 | 0,92 | 963,82 |  | 5,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.02 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена | м | 99,8 |  | 3,992 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,00 |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,04)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,04)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 24.3.02.05-0006 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм | м | 99,8 |  | 3,992 | 186,40 | 1,13 | 210,63 |  | 841,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,04)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 981,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 551,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 82 250,00 |  | 3 290,00 |
| 6 | ГЭСНр 69-01-001-32 | Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной: 0,5 м для трубопроводов диаметром 100 мм | 100 шт | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,18 |  |  |  |  | 1 831,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 206 |  | 6,18 |  |  | 296,31 |  | 1 831,00 |
|  |  | Объём: (0,03)*206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 128,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 001,00 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 100 |  | 3 |  |  | 370,58 |  | 1 112,00 |
|  |  | Объём: (0,03)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 100 |  | 3 |  |  | 333,66 |  | 1 001,00 |
|  |  | Объём: (3,0)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 200 |  | 6 |  |  | 2,64 |  | 16,00 |
|  |  | Объём: (0,03)*200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 960,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 832,00 |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 2 605,00 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 246,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 260 366,67 |  | 7 811,00 |
| 7 | ГЭСН 46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 до 100 см2 (ф52) | 100 отверстий | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,5392 |  |  |  |  | 178,00 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 26,96 |  | 0,5392 |  |  | 329,93 |  | 178,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*26,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 7,75 |  | 0,155 | 115,43 | 1,33 | 153,52 |  | 24,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*7,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 15,5 |  | 0,31 |  |  | 2,64 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,00 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 183,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 105,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 24 550,00 |  | 491,00 |
| 8 | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (ф22) | 100 отверстий | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,5232 |  |  |  |  | 173,00 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 13,08 |  | 0,5232 |  |  | 329,93 |  | 173,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*13,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3,75 |  | 0,15 | 115,43 | 1,33 | 153,52 |  | 23,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 7,5 |  | 0,3 |  |  | 2,64 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,00 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 178,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 102,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 925,00 |  | 477,00 |
| 9 | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (ф22) | 100 отверстий | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | ГЭСН46_ОП_п.1.46.11_прил.46.1_п.3.3_стр.2 | При пробивке отверстий в конструкциях толщиной, мм: св. 150 до 200, ЗТ: 1.75, ЗТм: 1.75, ЭМ: 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,4578 |  |  |  |  | 151,00 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 13,08 | 1,75 | 0,4578 |  |  | 329,93 |  | 151,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*13,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3,75 | 1,75 | 0,13125 | 115,43 | 1,33 | 153,52 |  | 20,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 7,5 | 1,75 | 0,2625 |  |  | 2,64 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,00 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 156,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 89,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 850,00 |  | 417,00 |
| 10 | ГЭСНр 65-01-001-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0,166 |  | 0,166 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 16+2*0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,65298 |  |  |  |  | 1 332,00 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 28,03 |  | 4,65298 |  |  | 286,35 |  | 1 332,00 |
|  |  | Объём: (0,166)*28,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0083 |  |  |  |  | 2,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 |  | 0,0083 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  |  |
|  |  | Объём: (0,166)*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0083 |  |  | 296,31 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,0083)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,5 |  | 0,415 | 4,35 | 1,3 | 5,66 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,166)*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,36 |  | 0,05976 | 340,41 | 1,68 | 571,89 |  | 34,00 |
|  |  | Объём: (0,166)*0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,29 |  | 0,38014 | 114,64 | 0,79 | 90,57 |  | 34,00 |
|  |  | Объём: (0,166)*2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,19 |  | 0,03154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,166)*0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 404,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 334,00 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 1 161,00 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 587,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 987,95 |  | 3 152,00 |
| 11 | ГЭСНр 65-05-011-09 | Нарезка длинной резьбы на трубопроводе с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах диаметром: 25 мм | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 322,00 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 53 |  | 1,06 |  |  | 303,78 |  | 322,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,00 |
|  | 01.3.04.06-0006 | Масло трансформаторное ТКП | кг | 67 |  | 1,34 | 127,05 | 0,78 | 99,10 |  | 133,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,00 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 332,00 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 167,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 47 700,00 |  | 954,00 |
| 12 | ГЭСН 16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,22 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,46863 |  |  |  |  | 1 131,00 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 13,71 | 1,15 | 3,46863 |  |  | 326,19 |  | 1 131,00 |
|  |  | Объём: (0,22)*13,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0055 |  |  |  |  | 2,00 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,34925 | 14,13 | 1,36 | 19,22 |  | 7,00 |
|  |  | Объём: (0,22)*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0055 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,22)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0055 |  |  | 333,66 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,0044)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,293 |  | 0,06446 | 35,71 | 0,66 | 23,57 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,22)*0,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,4828 |  | 0,546216 |  |  | 6,45 |  | 4,00 |
|  |  | Объём: (0,22)*2,4828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,167 |  | 0,03674 | 584,14 | 1,27 | 741,86 |  | 27,00 |
|  |  | Объём: (0,22)*0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | т | 0,00317 |  | 0,0006974 | 150 361,36 | 1,27 | 190 958,93 |  | 133,00 |
|  |  | Объём: (0,22)*0,00317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.17.09 | Буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб | 10 шт | 16,7 |  | 3,674 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена | м | 102,5 |  | 22,55 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 309,00 |
|  | 01.7.17.09 | Буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,22)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 18.1.09.06-0022 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 9,0909091 |  | 2 | 173,58 | 1,22 | 211,77 |  | 424,00 |
| 12.2 | 24.1.02.01-0003 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 167 |  | 37 | 42,95 | 1,27 | 54,55 |  | 2 018,00 |
|  |  | Объём: (0,22)*16,7*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | 24.3.02.05-0033 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 102,5 |  | 22,55 |  |  | 52,16 |  | 1 176,00 |
|  |  | Объём: (0,22)*102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,22)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 133,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 234,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 693,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31 154,55 |  | 6 854,00 |
| 13 | 24.3.05.07-0031 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1" | шт | 2 |  | 2 | 76,87 | 1,13 | 86,86 |  | 174,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 86,86 |  | 174,00 |
| 14 | ГЭСН 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,381 |  |  |  |  | 1 065,00 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 1,47 | 1,15 | 3,381 |  |  | 314,99 |  | 1 065,00 |
|  |  | Объём: (2,0)*1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 8,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,025 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 15,00 |
|  |  | Объём: (2,0)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,025 |  |  | 333,66 |  | 8,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,875 |  |  | 30,56 |  | 27,00 |
|  |  | Объём: (2,0)*0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,00 |
|  | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0,002 |  | 0,004 | 7 023,63 | 0,87 | 6 110,56 |  | 24,00 |
|  |  | Объём: (2,0)*0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,14 |  | 0,28 | 155,63 | 1,02 | 158,74 |  | 44,00 |
|  |  | Объём: (2,0)*0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | т | 0,0011 |  | 0,0022 | 118 383,24 | 1,15 | 136 140,73 |  | 300,00 |
|  |  | Объём: (2,0)*0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 483,00 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (2,0)*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (2,0)*2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 168,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 657,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 654,00 |  | 3 308,00 |
| 15 | 18.1.09.06-0042 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 2 |  | 2 | 209,04 | 1,22 | 255,03 |  | 510,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 255,03 |  | 510,00 |
| 16 | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (ф22) | 100 отверстий | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | ГЭСН46_ОП_п.1.46.11_прил.46.1_п.3.3_стр.2 | При пробивке отверстий в конструкциях толщиной, мм: св. 150 до 200, ЗТ: 1.75, ЗТм: 1.75, ЭМ: 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,4578 |  |  |  |  | 151,00 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 13,08 | 1,75 | 0,4578 |  |  | 329,93 |  | 151,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*13,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3,75 | 1,75 | 0,13125 | 115,43 | 1,33 | 153,52 |  | 20,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 7,5 | 1,75 | 0,2625 |  |  | 2,64 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,00 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 156,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 89,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 850,00 |  | 417,00 |
| 17 | ГЭСН 16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 5,51264 |  |  |  |  | 1 798,00 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 59,92 | 1,15 | 5,51264 |  |  | 326,19 |  | 1 798,00 |
|  |  | Объём: (0,08)*59,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 4,00 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,002 |  |  | 965,98 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,08)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,002 |  |  | 448,20 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,0016)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,004 |  |  | 1 536,07 |  | 6,00 |
|  |  | Объём: (0,08)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,004 |  |  | 448,20 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,0032)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,004 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,08)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,004 |  |  | 333,66 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,0032)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,197 |  | 0,01576 | 35,71 | 0,66 | 23,57 |  |  |
|  |  | Объём: (0,08)*0,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0608 |  | 0,004864 |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | Объём: (0,08)*0,0608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,0012 |  | 0,000096 | 107 313,90 | 1,15 | 123 410,99 |  | 12,00 |
|  |  | Объём: (0,08)*0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 100 шт | 0,12 |  | 0,0096 | 1 047,63 | 0,92 | 963,82 |  | 9,00 |
|  |  | Объём: (0,08)*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.02 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена | м | 99,8 |  | 7,984 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 833,00 |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,08)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,08)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 24.3.02.05-0006 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм | м | 99,8 |  | 7,984 | 186,40 | 1,13 | 210,63 |  | 1 682,00 |
|  |  | Объём: (0,08)*99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,08)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 802,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 962,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 1 103,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 82 250,00 |  | 6 580,00 |
| 18 | ГЭСНр 65-05-011-08 | Нарезка длинной резьбы на трубопроводе с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах диаметром: 20 мм | 100 шт | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,68 |  |  |  |  | 494,00 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 42 |  | 1,68 |  |  | 293,82 |  | 494,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00 |
|  | 01.3.04.06-0006 | Масло трансформаторное ТКП | кг | 48 |  | 1,92 | 127,05 | 0,78 | 99,10 |  | 190,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 684,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,00 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 509,00 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 257,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 250,00 |  | 1 450,00 |
| 19 | ГЭСН 46-03-013-51 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен и плитке перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм(ф52) | 100 отверстий | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,1793 |  |  |  |  | 53,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 17,93 |  | 0,1793 |  |  | 296,31 |  | 53,00 |
|  |  | Объём: (0,01)*17,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 23,325 |  | 0,23325 |  |  | 6,45 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,01)*23,325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,00 |
| 19.1 | 01.7.17.09-0068 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 55 мм | шт | 0 |  | 0 | 952,90 | 1,24 | 1 181,60 |  |  |
|  |  | Объём: (0,01)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,00 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 55,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 31,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 100,00 |  | 141,00 |
| 20 | ГЭСН 46-03-013-64 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-51 | 100 отверстий | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ: 20, ЗТм: 20, ЭМ: 20, М: 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,296 |  |  |  |  | 88,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,74 | 20 | 0,296 |  |  | 296,31 |  | 88,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,11 | 20 | 0,444 |  |  | 6,45 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,00 |
| 20.1 | 01.7.17.09-0068 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 55 мм | шт | 0 | 20 | 0 | 952,90 | 1,24 | 1 181,60 |  |  |
|  |  | Объём: (0,02)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,00 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 91,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 52,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 700,00 |  | 234,00 |
| 21 | ГЭСН 46-03-013-46 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен и плитке перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм(ф22) | 100 отверстий | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,3852 |  |  |  |  | 114,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,42 |  | 0,3852 |  |  | 296,31 |  | 114,00 |
|  |  | Объём: (0,06)*6,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 7,095 |  | 0,4257 |  |  | 6,45 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,06)*7,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,00 |
| 21.1 | 01.7.17.09-0063 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм | шт | 0 |  | 0 | 479,19 | 1,24 | 594,20 |  |  |
|  |  | Объём: (0,06)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,00 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 117,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 67,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 016,67 |  | 301,00 |
| 22 | ГЭСН 46-03-013-59 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-46 | 100 отверстий | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ: 20, ЗТм: 20, ЭМ: 20, М: 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 89,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,25 | 20 | 0,3 |  |  | 296,31 |  | 89,00 |
|  |  | Объём: (0,06)*0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,345 | 20 | 0,414 |  |  | 6,45 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,06)*0,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,00 |
| 22.1 | 01.7.17.09-0063 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм | шт | 0 | 20 | 0 | 479,19 | 1,24 | 594,20 |  |  |
|  |  | Объём: (0,06)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,00 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 92,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 53,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 950,00 |  | 237,00 |
| 23 | ГЭСН 17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (без материала) | 10 компл | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,19075 |  |  |  |  | 721,00 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,82 | 1,15 | 0,0943 |  |  | 249,00 |  | 23,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,31 | 1,15 | 0,03565 |  |  | 271,41 |  | 10,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 17,92 | 1,15 | 2,0608 |  |  | 333,66 |  | 688,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*17,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,04875 |  |  |  |  | 16,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,0075 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,0075 |  |  | 296,31 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,006)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 1,25 | 0,04125 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 25,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,33 | 1,25 | 0,04125 |  |  | 333,66 |  | 14,00 |
|  |  | Объём: (0,033)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,4 |  | 0,24 |  |  | 6,45 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0023 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,002 | 375,96 | 1,27 | 477,47 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0171 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм | т | 0,0002 |  | 0,00002 | 104 494,96 | 1,27 | 132 708,60 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 0,31 |  | 0,031 | 768,53 | 1,19 | 914,55 |  | 28,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | 10 |  | 1 | 190,63 | 1,14 | 217,32 |  | 217,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.06.08 | Подводки гибкие | шт | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013,00 |
|  | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | 18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 10 шт | 1 |  | 0,1 | 651,49 | 1,15 | 749,21 |  | 75,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*10,0*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 803,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 451,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23 420,00 |  | 2 342,00 |
| 24 | ГЭСН 17-01-005-04 | Установка раковин | 10 компл | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,9315 |  |  |  |  | 311,00 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8,1 | 1,15 | 0,9315 |  |  | 333,66 |  | 311,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02625 |  |  |  |  | 9,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,00875 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,00875 |  |  | 296,31 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,007)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0175 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 11,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0175 |  |  | 333,66 |  | 6,00 |
|  |  | Объём: (0,014)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0104 |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0014 |  | 0,00014 | 160 056,60 | 1,54 | 246 487,16 |  | 35,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,02 |  | 0,002 | 128,40 | 1,54 | 197,74 |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,04 |  | 0,004 | 449,47 | 1,27 | 570,83 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 110 308,96 | 1,27 | 140 092,38 |  | 10,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 |  | 0,0002 | 30 350,05 | 1,38 | 41 883,07 |  | 8,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 |  | 0,04 | 79,88 | 1,43 | 114,23 |  | 5,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая | кг | 2 |  | 0,2 | 66,40 | 1,79 | 118,86 |  | 24,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0002 |  | 0,00002 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.02.08 | Раковины и умывальники | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,00 |
|  | 18.2.02.08 | Раковины и умывальники | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 348,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 196,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 600,00 |  | 960,00 |
| 25 | 18.2.01.05-0001 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, вынос излива 280 мм, размеры 450х330х150 мм | компл | 1 |  | 1 | 2 367,10 | 1,69 | 4 000,40 |  | 4 000,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 000,40 |  | 4 000,00 |
| 26 | 24.3.05.10-0001 | Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм | шт | 2 |  | 2 | 83,42 | 1,13 | 94,26 |  | 189,00 |
|  |  | Объём: 1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 94,26 |  | 189,00 |
| 27 | 24.3.05.15-0102 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 1 |  | 1 | 111,78 | 1,13 | 126,31 |  | 126,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 126,31 |  | 126,00 |
| 28 | ГЭСН 17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (без материала) | 10 компл | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,19075 |  |  |  |  | 721,00 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,82 | 1,15 | 0,0943 |  |  | 249,00 |  | 23,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,31 | 1,15 | 0,03565 |  |  | 271,41 |  | 10,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 17,92 | 1,15 | 2,0608 |  |  | 333,66 |  | 688,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*17,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,04875 |  |  |  |  | 16,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,0075 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,0075 |  |  | 296,31 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,006)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 1,25 | 0,04125 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 25,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,33 | 1,25 | 0,04125 |  |  | 333,66 |  | 14,00 |
|  |  | Объём: (0,033)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,4 |  | 0,24 |  |  | 6,45 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0023 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,002 | 375,96 | 1,27 | 477,47 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0171 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм | т | 0,0002 |  | 0,00002 | 104 494,96 | 1,27 | 132 708,60 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 0,31 |  | 0,031 | 768,53 | 1,19 | 914,55 |  | 28,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | 10 |  | 1 | 190,63 | 1,14 | 217,32 |  | 217,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.06.08 | Подводки гибкие | шт | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013,00 |
|  | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | 18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 10 шт | 1 |  | 0,1 | 651,49 | 1,15 | 749,21 |  | 75,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*10,0*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 803,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 451,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23 420,00 |  | 2 342,00 |
| 29 | ГЭСН 16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,37816 |  |  |  |  | 450,00 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 59,92 | 1,15 | 1,37816 |  |  | 326,19 |  | 450,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*59,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0025 |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0005 |  |  | 965,98 |  |  |
|  |  | Объём: (0,02)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,0005 |  |  | 448,20 |  |  |
|  |  | Объём: (0,0004)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,001 |  |  | 1 536,07 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,001 |  |  | 448,20 |  |  |
|  |  | Объём: (0,0008)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,001 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,001 |  |  | 333,66 |  |  |
|  |  | Объём: (0,0008)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,197 |  | 0,00394 | 35,71 | 0,66 | 23,57 |  |  |
|  |  | Объём: (0,02)*0,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0608 |  | 0,001216 |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | Объём: (0,02)*0,0608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,0012 |  | 0,000024 | 107 313,90 | 1,15 | 123 410,99 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 100 шт | 0,12 |  | 0,0024 | 1 047,63 | 0,92 | 963,82 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.02 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена | м | 99,8 |  | 1,996 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,00 |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,02)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,02)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | 24.3.02.05-0006 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм | м | 99,8 |  | 1,996 | 186,40 | 1,13 | 210,63 |  | 420,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,02)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 490,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 275,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 82 150,00 |  | 1 643,00 |
| 30 | ГЭСН 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 4+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 10,143 |  |  |  |  | 3 195,00 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 1,47 | 1,15 | 10,143 |  |  | 314,99 |  | 3 195,00 |
|  |  | Объём: (6,0)*1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,075 |  |  |  |  | 25,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,075 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 45,00 |
|  |  | Объём: (6,0)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,075 |  |  | 333,66 |  | 25,00 |
|  |  | Объём: (0,06)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,35 | 1,25 | 2,625 |  |  | 30,56 |  | 80,00 |
|  |  | Объём: (6,0)*0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,00 |
|  | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0,002 |  | 0,012 | 7 023,63 | 0,87 | 6 110,56 |  | 73,00 |
|  |  | Объём: (6,0)*0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,14 |  | 0,84 | 155,63 | 1,02 | 158,74 |  | 133,00 |
|  |  | Объём: (6,0)*0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | т | 0,0011 |  | 0,0066 | 118 383,24 | 1,15 | 136 140,73 |  | 899,00 |
|  |  | Объём: (6,0)*0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 450,00 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (6,0)*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (6,0)*2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 220,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 3 507,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 1 971,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 654,67 |  | 9 928,00 |
| 31 | 18.1.09.06-0041 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 4 |  | 4 | 158,92 | 1,22 | 193,88 |  | 776,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 193,88 |  | 776,00 |
| 32 | 18.1.04.03-0101 | Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 |  | 2 | 246,75 | 2,64 | 651,42 |  | 1 303,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 651,42 |  | 1 303,00 |
| 33 | ГЭСН 16-04-006-01 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,07176 |  |  |  |  | 26,00 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 1,56 | 1,15 | 0,07176 |  |  | 358,56 |  | 26,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*1,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,45 |  | 0,098 |  |  | 6,45 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 28,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 16,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 775,00 |  | 71,00 |
| 34 | 18.1.09.07-0021 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 4 |  | 4 | 88,05 | 1,13 | 99,50 |  | 398,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 99,50 |  | 398,00 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Туалет для первоклассников |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 941 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 983 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 371 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 081 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 585 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 698 |
|  |  | Итого по разделу 1. Туалет для первоклассников |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 224 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,49699 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,293475 |
|  |  | Итого компенсация НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 972 |
|  |  | Итого с учетом компенсации |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 196 |
| Раздел 2. Туалет в 12 группе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ГЭСНр 65-01-002-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,005 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: +1*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,344 |  |  |  |  | 101,00 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 68,8 |  | 0,344 |  |  | 293,82 |  | 101,00 |
|  |  | Объём: (0,005)*68,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0008 |  |  |  |  |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,16 |  | 0,0008 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  |  |
|  |  | Объём: (0,005)*0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0008 |  |  | 296,31 |  |  |
|  |  | Объём: (0,0008)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,59 |  | 0,00295 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,005)*0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,00 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 88,00 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 44,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 46 600,00 |  | 233,00 |
| 36 | ГЭСНр 65-01-002-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,055 |  | 0,055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 5+1*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 4,6915 |  |  |  |  | 1 378,00 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 85,3 |  | 4,6915 |  |  | 293,82 |  | 1 378,00 |
|  |  | Объём: (0,055)*85,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0176 |  |  |  |  | 5,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,32 |  | 0,0176 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,055)*0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,32 |  | 0,0176 |  |  | 296,31 |  | 5,00 |
|  |  | Объём: (0,0176)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,34 |  | 0,0737 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,055)*1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 384,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 383,00 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 1 203,00 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 609,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58 109,09 |  | 3 196,00 |
| 37 | ГЭСН 16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,75632 |  |  |  |  | 899,00 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 59,92 | 1,15 | 2,75632 |  |  | 326,19 |  | 899,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*59,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 2,00 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,001 |  |  | 965,98 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,001 |  |  | 448,20 |  |  |
|  |  | Объём: (0,0008)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,002 |  |  | 1 536,07 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,002 |  |  | 448,20 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,0016)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,002 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,002 |  |  | 333,66 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,0016)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,197 |  | 0,00788 | 35,71 | 0,66 | 23,57 |  |  |
|  |  | Объём: (0,04)*0,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0608 |  | 0,002432 |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | Объём: (0,04)*0,0608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,0012 |  | 0,000048 | 107 313,90 | 1,15 | 123 410,99 |  | 6,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 100 шт | 0,12 |  | 0,0048 | 1 047,63 | 0,92 | 963,82 |  | 5,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.02 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена | м | 99,8 |  | 3,992 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 917,00 |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,04)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,04)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | 24.3.02.05-0006 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм | м | 99,8 |  | 3,992 | 186,40 | 1,13 | 210,63 |  | 841,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,04)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 981,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 551,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 82 250,00 |  | 3 290,00 |
| 38 | ГЭСН 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 1 106,00 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 56 | 1,15 | 3,22 |  |  | 343,62 |  | 1 106,00 |
|  |  | Объём: (0,05)*56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004375 |  |  |  |  | 2,00 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,001875 |  |  | 965,98 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,05)*0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,001875 |  |  | 448,20 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,0015)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00125 |  |  | 1 536,07 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,05)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00125 |  |  | 448,20 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,001)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00125 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,05)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,00125 |  |  | 333,66 |  |  |
|  |  | Объём: (0,001)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,57 |  | 0,0785 | 35,71 | 0,66 | 23,57 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,05)*1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,00266 |  | 0,000133 | 107 313,90 | 1,15 | 123 410,99 |  | 16,00 |
|  |  | Объём: (0,05)*0,00266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.19.02 | Кольца резиновые | кг | 4 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | м | 99,8 |  | 4,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 131,00 |
|  | 01.7.19.02 | Кольца резиновые | кг | 4 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,05)*4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,05)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,05)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | м | 99,8 |  | 4,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,05)*99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 108,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 207,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 678,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60 320,00 |  | 3 016,00 |
| 39 | 24.3.01.04-0012 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 1000 мм | шт | 1 |  | 1 | 146,04 | 0,92 | 134,36 |  | 134,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134,36 |  | 134,00 |
| 40 | 24.3.01.04-0014 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 2000 мм | шт | 2 |  | 2 | 292,07 | 0,92 | 268,70 |  | 537,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 268,70 |  | 537,00 |
| 41 | ГЭСНр 69-01-001-32 | Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной: 0,5 м для трубопроводов диаметром 100 мм | 100 шт | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,18 |  |  |  |  | 1 831,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 206 |  | 6,18 |  |  | 296,31 |  | 1 831,00 |
|  |  | Объём: (0,03)*206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 128,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 001,00 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 100 |  | 3 |  |  | 370,58 |  | 1 112,00 |
|  |  | Объём: (0,03)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 100 |  | 3 |  |  | 333,66 |  | 1 001,00 |
|  |  | Объём: (3,0)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 200 |  | 6 |  |  | 2,64 |  | 16,00 |
|  |  | Объём: (0,03)*200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 960,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 832,00 |
|  | Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 2 605,00 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 246,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 260 366,67 |  | 7 811,00 |
| 42 | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (ф22) | 100 отверстий | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,2616 |  |  |  |  | 86,00 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 13,08 |  | 0,2616 |  |  | 329,93 |  | 86,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*13,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3,75 |  | 0,075 | 115,43 | 1,33 | 153,52 |  | 12,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 7,5 |  | 0,15 |  |  | 2,64 |  |  |
|  |  | Объём: (0,02)*7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,00 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 89,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 51,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 900,00 |  | 238,00 |
| 43 | ГЭСНр 65-01-004-02 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,9152 |  |  |  |  | 567,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 63,84 |  | 1,9152 |  |  | 296,31 |  | 567,00 |
|  |  | Объём: (0,03)*63,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0087 |  |  |  |  | 3,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,29 |  | 0,0087 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  |  |
|  |  | Объём: (0,03)*0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,29 |  | 0,0087 |  |  | 296,31 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,0087)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 2,65 |  | 0,0795 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,03)*2,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,00 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 496,00 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 251,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 43 900,00 |  | 1 317,00 |
| 44 | ГЭСНр 65-01-004-01 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,565 |  |  |  |  | 760,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 51,3 |  | 2,565 |  |  | 296,31 |  | 760,00 |
|  |  | Объём: (0,05)*51,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,013 |  |  |  |  | 4,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,26 |  | 0,013 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,05)*0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,26 |  | 0,013 |  |  | 296,31 |  | 4,00 |
|  |  | Объём: (0,013)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,66 |  | 0,083 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,05)*1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,00 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 665,00 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 336,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35 320,00 |  | 1 766,00 |
| 45 | ГЭСНр 65-01-004-03 | Демонтаж: моек | 100 шт | 0,01 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,986 |  |  |  |  | 292,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 98,6 |  | 0,986 |  |  | 296,31 |  | 292,00 |
|  |  | Объём: (0,01)*98,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0079 |  |  |  |  | 2,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,79 |  | 0,0079 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  |  |
|  |  | Объём: (0,01)*0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,79 |  | 0,0079 |  |  | 296,31 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,0079)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,18 |  | 0,0118 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,01)*1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,00 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 256,00 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 129,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 67 900,00 |  | 679,00 |
| 46 | ГЭСНр 65-01-001-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,3636 |  |  |  |  | 963,00 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 28,03 |  | 3,3636 |  |  | 286,35 |  | 963,00 |
|  |  | Объём: (0,12)*28,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 2,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 |  | 0,006 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  |  |
|  |  | Объём: (0,12)*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,006 |  |  | 296,31 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,006)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,5 |  | 0,3 | 4,35 | 1,3 | 5,66 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,12)*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,36 |  | 0,0432 | 340,41 | 1,68 | 571,89 |  | 25,00 |
|  |  | Объём: (0,12)*0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,29 |  | 0,2748 | 114,64 | 0,79 | 90,57 |  | 25,00 |
|  |  | Объём: (0,12)*2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,19 |  | 0,0228 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,12)*0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,00 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 840,00 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 425,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 016,67 |  | 2 282,00 |
| 47 | ГЭСНр 65-05-011-08 | Нарезка длинной резьбы на трубопроводе с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах диаметром: 20 мм | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 247,00 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 42 |  | 0,84 |  |  | 293,82 |  | 247,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |
|  | 01.3.04.06-0006 | Масло трансформаторное ТКП | кг | 48 |  | 0,96 | 127,05 | 0,78 | 99,10 |  | 95,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,00 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 254,00 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 128,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 200,00 |  | 724,00 |
| 48 | ГЭСН 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,381 |  |  |  |  | 1 065,00 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 1,47 | 1,15 | 3,381 |  |  | 314,99 |  | 1 065,00 |
|  |  | Объём: (2,0)*1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 8,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,025 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 15,00 |
|  |  | Объём: (2,0)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,025 |  |  | 333,66 |  | 8,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,875 |  |  | 30,56 |  | 27,00 |
|  |  | Объём: (2,0)*0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,00 |
|  | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0,002 |  | 0,004 | 7 023,63 | 0,87 | 6 110,56 |  | 24,00 |
|  |  | Объём: (2,0)*0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,14 |  | 0,28 | 155,63 | 1,02 | 158,74 |  | 44,00 |
|  |  | Объём: (2,0)*0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | т | 0,0011 |  | 0,0022 | 118 383,24 | 1,15 | 136 140,73 |  | 300,00 |
|  |  | Объём: (2,0)*0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 483,00 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (2,0)*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (2,0)*2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 168,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 657,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 654,00 |  | 3 308,00 |
| 49 | 18.1.09.06-0043 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 |  | 2 | 336,72 | 1,22 | 410,80 |  | 822,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 410,80 |  | 822,00 |
| 50 | ГЭСН 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0,025 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,61 |  |  |  |  | 553,00 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 56 | 1,15 | 1,61 |  |  | 343,62 |  | 553,00 |
|  |  | Объём: (0,025)*56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0021875 |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0009375 |  |  | 965,98 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,025)*0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0009375 |  |  | 448,20 |  |  |
|  |  | Объём: (0,00075)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 1 536,07 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,025)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 448,20 |  |  |
|  |  | Объём: (0,0005)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,000625 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  |  |
|  |  | Объём: (0,025)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 333,66 |  |  |
|  |  | Объём: (0,0005)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,57 |  | 0,03925 | 35,71 | 0,66 | 23,57 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,025)*1,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,00266 |  | 0,0000665 | 107 313,90 | 1,15 | 123 410,99 |  | 8,00 |
|  |  | Объём: (0,025)*0,00266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.19.02 | Кольца резиновые | кг | 4 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | м | 99,8 |  | 2,495 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 564,00 |
|  | 01.7.19.02 | Кольца резиновые | кг | 4 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,025)*4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,025)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,025)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | м | 99,8 |  | 2,495 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,025)*99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 602,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 338,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60 160,00 |  | 1 504,00 |
| 51 | 24.3.01.04-0012 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 1000 мм | шт | 2 |  | 2 | 146,04 | 0,92 | 134,36 |  | 269,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134,36 |  | 269,00 |
| 52 | 24.3.01.04-0010 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 2,2 мм, длина 500 мм | шт | 1 |  | 1 | 73,01 | 0,92 | 67,17 |  | 67,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 67,17 |  | 67,00 |
| 53 | 24.3.05.15-0102 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 1 |  | 1 | 111,78 | 1,13 | 126,31 |  | 126,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 126,31 |  | 126,00 |
| 54 | ГЭСН 17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (без материала) | 10 компл | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,57225 |  |  |  |  | 2 162,00 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,82 | 1,15 | 0,2829 |  |  | 249,00 |  | 70,00 |
|  |  | Объём: (0,3)*0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,31 | 1,15 | 0,10695 |  |  | 271,41 |  | 29,00 |
|  |  | Объём: (0,3)*0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 17,92 | 1,15 | 6,1824 |  |  | 333,66 |  | 2 063,00 |
|  |  | Объём: (0,3)*17,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,14625 |  |  |  |  | 48,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,0225 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,3)*0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,0225 |  |  | 296,31 |  | 7,00 |
|  |  | Объём: (0,018)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 1,25 | 0,12375 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 75,00 |
|  |  | Объём: (0,3)*0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,33 | 1,25 | 0,12375 |  |  | 333,66 |  | 41,00 |
|  |  | Объём: (0,099)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,4 |  | 0,72 |  |  | 6,45 |  | 5,00 |
|  |  | Объём: (0,3)*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0023 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,006 | 375,96 | 1,27 | 477,47 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,3)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0171 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм | т | 0,0002 |  | 0,00006 | 104 494,96 | 1,27 | 132 708,60 |  | 8,00 |
|  |  | Объём: (0,3)*0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 0,31 |  | 0,093 | 768,53 | 1,19 | 914,55 |  | 85,00 |
|  |  | Объём: (0,3)*0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | 10 |  | 3 | 190,63 | 1,14 | 217,32 |  | 652,00 |
|  |  | Объём: (0,3)*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.06.08 | Подводки гибкие | шт | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 039,00 |
|  | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,3)*10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | 18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 10 шт | 1 |  | 0,3 | 651,49 | 1,15 | 749,21 |  | 225,00 |
|  |  | Объём: (0,3)*10,0*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 210,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 2 407,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 1 353,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23 413,33 |  | 7 024,00 |
| 55 | ГЭСН 46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (керамогранит) | 100 отверстий | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 44,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5 |  | 0,15 |  |  | 296,31 |  | 44,00 |
|  |  | Объём: (0,03)*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,115 |  | 0,15345 |  |  | 6,45 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,03)*5,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |
| 55.1 | 01.7.17.09-0062 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 0 |  | 0 | 452,45 | 1,24 | 561,04 |  |  |
|  |  | Объём: (0,03)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 45,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 26,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 866,67 |  | 116,00 |
| 56 | ГЭСНр 65-05-011-08 | Нарезка длинной резьбы на трубопроводе с помощью устройства для нарезания резьбы труб при непредвиденном ремонте на действующих системах диаметром: 20 мм | 100 шт | 0,02 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 247,00 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 42 |  | 0,84 |  |  | 293,82 |  | 247,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |
|  | 01.3.04.06-0006 | Масло трансформаторное ТКП | кг | 48 |  | 0,96 | 127,05 | 0,78 | 99,10 |  | 95,00 |
|  |  | Объём: (0,02)*48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,00 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 254,00 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 128,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 200,00 |  | 724,00 |
| 57 | ГЭСН 16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,16 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,52264 |  |  |  |  | 823,00 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 13,71 | 1,15 | 2,52264 |  |  | 326,19 |  | 823,00 |
|  |  | Объём: (0,16)*13,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 1,00 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,254 | 14,13 | 1,36 | 19,22 |  | 5,00 |
|  |  | Объём: (0,16)*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,004 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,16)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,004 |  |  | 333,66 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,0032)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,293 |  | 0,04688 | 35,71 | 0,66 | 23,57 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,16)*0,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,4828 |  | 0,397248 |  |  | 6,45 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,16)*2,4828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,167 |  | 0,02672 | 584,14 | 1,27 | 741,86 |  | 20,00 |
|  |  | Объём: (0,16)*0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | т | 0,00317 |  | 0,0005072 | 150 361,36 | 1,27 | 190 958,93 |  | 97,00 |
|  |  | Объём: (0,16)*0,00317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.17.09 | Буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб | 10 шт | 16,7 |  | 2,672 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена | м | 102,5 |  | 16,4 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 952,00 |
|  | 01.7.17.09 | Буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,16)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 | 18.1.09.06-0022 | Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 12,5 |  | 2 | 173,58 | 1,22 | 211,77 |  | 424,00 |
| 57.2 | 24.1.02.01-0003 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм | шт | 167 |  | 27 | 42,95 | 1,27 | 54,55 |  | 1 473,00 |
|  |  | Объём: (0,16)*16,7*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.3 | 24.3.02.05-0033 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 102,5 |  | 16,4 |  |  | 52,16 |  | 855,00 |
|  |  | Объём: (0,16)*102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,16)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 897,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 504,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31 906,25 |  | 5 105,00 |
| 58 | 24.3.05.15-0131 | Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 14 |  | 14 |  |  | 45,96 |  | 643,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 45,96 |  | 643,00 |
| 59 | ГЭСН 17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,805 |  |  |  |  | 269,00 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7 | 1,15 | 0,805 |  |  | 333,66 |  | 269,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,052 |  | 0,0052 |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,13 |  | 0,013 | 128,40 | 1,54 | 197,74 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,002 | 174,13 | 1,27 | 221,15 |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм | т | 0,0001 |  | 0,00001 | 110 308,96 | 1,27 | 140 092,38 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,26 |  | 0,026 | 79,88 | 1,43 | 114,23 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00013 |  | 0,000013 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,00013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.10.10 | Смесители | шт | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,00 |
| 59.1 | 18.1.10.10-0044 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | компл | 10 |  | 1 | 1 164,77 | 1,15 | 1 339,49 |  | 1 339,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 293,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 165,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 740,00 |  | 2 074,00 |
| 60 | ГЭСН 16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,035 |  | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,41178 |  |  |  |  | 787,00 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 59,92 | 1,15 | 2,41178 |  |  | 326,19 |  | 787,00 |
|  |  | Объём: (0,035)*59,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004375 |  |  |  |  | 2,00 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,000875 |  |  | 965,98 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,035)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,000875 |  |  | 448,20 |  |  |
|  |  | Объём: (0,0007)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,00175 |  |  | 1 536,07 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,035)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,00175 |  |  | 448,20 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,0014)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,00175 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,035)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,00175 |  |  | 333,66 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,0014)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,197 |  | 0,006895 | 35,71 | 0,66 | 23,57 |  |  |
|  |  | Объём: (0,035)*0,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0608 |  | 0,002128 |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | Объём: (0,035)*0,0608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,0012 |  | 0,000042 | 107 313,90 | 1,15 | 123 410,99 |  | 5,00 |
|  |  | Объём: (0,035)*0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.19.02-0051 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм | 100 шт | 0,12 |  | 0,0042 | 1 047,63 | 0,92 | 963,82 |  | 4,00 |
|  |  | Объём: (0,035)*0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.02.02 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена | м | 99,8 |  | 3,493 |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,00 |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,035)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,035)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.1 | 24.3.02.05-0006 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм | м | 99,8 |  | 3,493 | 186,40 | 1,13 | 210,63 |  | 736,00 |
|  |  | Объём: (0,035)*99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,035)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 859,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 483,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 82 314,29 |  | 2 881,00 |
| 61 | 24.3.05.15-0101 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 3 |  | 3 | 53,78 | 1,13 | 60,77 |  | 182,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60,77 |  | 182,00 |
| 62 | ГЭСН 17-01-005-04 | Установка раковин ( без стоимости) | 10 компл | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,726 |  |  |  |  | 1 243,00 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8,1 | 1,15 | 3,726 |  |  | 333,66 |  | 1 243,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*8,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,105 |  |  |  |  | 33,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,035 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,035 |  |  | 296,31 |  | 10,00 |
|  |  | Объём: (0,028)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,07 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 42,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,07 |  |  | 333,66 |  | 23,00 |
|  |  | Объём: (0,056)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0416 |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | Объём: (0,4)*0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0014 |  | 0,00056 | 160 056,60 | 1,54 | 246 487,16 |  | 138,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,02 |  | 0,008 | 128,40 | 1,54 | 197,74 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,04 |  | 0,016 | 449,47 | 1,27 | 570,83 |  | 9,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0,0007 |  | 0,00028 | 110 308,96 | 1,27 | 140 092,38 |  | 39,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 |  | 0,0008 | 30 350,05 | 1,38 | 41 883,07 |  | 34,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 |  | 0,16 | 79,88 | 1,43 | 114,23 |  | 18,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая | кг | 2 |  | 0,8 | 66,40 | 1,79 | 118,86 |  | 95,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0002 |  | 0,00008 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 6,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.02.08 | Раковины и умывальники | компл | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 661,00 |
|  | 18.2.02.08 | Раковины и умывальники | компл | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,4)*10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 390,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 781,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 580,00 |  | 3 832,00 |
| 63 | ГЭСН 46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм ( глубиной 60 мм) | 100 отверстий | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,2216 |  |  |  |  | 66,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5,54 |  | 0,2216 |  |  | 296,31 |  | 66,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*5,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,91 |  | 0,2364 |  |  | 6,45 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,04)*5,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,00 |
| 63.1 | 01.7.17.09-0062 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 0 |  | 0 | 452,45 | 1,24 | 561,04 |  |  |
|  |  | Объём: (0,04)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,00 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 68,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 39,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 375,00 |  | 175,00 |
| 64 | ГЭСН 46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 | 100 отверстий | -0,04 |  | -0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ: 14, ЗТм: 14, ЭМ: 14, М: 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | -0,1176 |  |  |  |  | -35,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,21 | 14 | -0,1176 |  |  | 296,31 |  | -35,00 |
|  |  | Объём: (-0,04)*0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,285 | 14 | -0,1596 |  |  | 6,45 |  | -1,00 |
|  |  | Объём: (-0,04)*0,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -36,00 |
|  | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | 14 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (-0,04)*0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -35,00 |
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | -36,00 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -21,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 325,00 |  | -93,00 |
| 65 | ГЭСН 17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение - ногомойки без стоимости | 10 компл | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 1,794 |  |  |  |  | 599,00 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 15,6 | 1,15 | 1,794 |  |  | 333,66 |  | 599,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,03375 |  |  |  |  | 11,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,01625 | 37,32 | 1,46 | 54,49 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-030 | Средний разряд машиниста 3,0 | чел.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,01625 |  |  | 296,31 |  | 5,00 |
|  |  | Объём: (0,013)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0175 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 11,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0175 |  |  | 333,66 |  | 6,00 |
|  |  | Объём: (0,014)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0104 |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0014 |  | 0,00014 | 160 056,60 | 1,54 | 246 487,16 |  | 35,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,13 |  | 0,013 | 128,40 | 1,54 | 197,74 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,04 |  | 0,004 | 449,47 | 1,27 | 570,83 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 110 308,96 | 1,27 | 140 092,38 |  | 10,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,01 |  | 0,001 |  |  | 4 843,62 |  | 5,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,27 |  | 0,027 | 79,88 | 1,43 | 114,23 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая | кг | 2 |  | 0,2 | 66,40 | 1,79 | 118,86 |  | 24,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00013 |  | 0,000013 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,00013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.2.02.05 | Мойки стальные эмалированные | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,00 |
|  | 18.2.02.05 | Мойки стальные эмалированные | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 664,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 373,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 420,00 |  | 1 742,00 |
| 66 | ГЭСН 17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,805 |  |  |  |  | 269,00 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7 | 1,15 | 0,805 |  |  | 333,66 |  | 269,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,052 |  | 0,0052 |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,13 |  | 0,013 | 128,40 | 1,54 | 197,74 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,002 | 174,13 | 1,27 | 221,15 |  |  |
|  |  | Объём: (0,1)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм | т | 0,0001 |  | 0,00001 | 110 308,96 | 1,27 | 140 092,38 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,26 |  | 0,026 | 79,88 | 1,43 | 114,23 |  | 3,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00013 |  | 0,000013 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 1,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*0,00013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.10.10 | Смесители | шт | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,00 |
| 66.1 | 18.1.10.10-0041 | Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с верхним изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | компл | 10 |  | 1 | 1 277,68 | 1,15 | 1 469,33 |  | 1 469,00 |
|  |  | Объём: (0,1)*10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 293,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 165,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 040,00 |  | 2 204,00 |
| 67 | ГЭСН 17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,22 |  |  |  |  | 1 074,00 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7 | 1,15 | 3,22 |  |  | 333,66 |  | 1 074,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,052 |  | 0,0208 |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | Объём: (0,4)*0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,13 |  | 0,052 | 128,40 | 1,54 | 197,74 |  | 10,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,008 | 174,13 | 1,27 | 221,15 |  | 2,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм | т | 0,0001 |  | 0,00004 | 110 308,96 | 1,27 | 140 092,38 |  | 6,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,26 |  | 0,104 | 79,88 | 1,43 | 114,23 |  | 12,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00013 |  | 0,000052 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 4,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*0,00013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.10.10 | Смесители | шт | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 108,00 |
| 67.1 | 18.1.10.10-0044 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | компл | 10 |  | 4 | 1 164,77 | 1,15 | 1 339,49 |  | 5 358,00 |
|  |  | Объём: (0,4)*10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 074,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 1 170,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Водопровод и канализация - внутренние устройства | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 657,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 732,50 |  | 8 293,00 |
| 68 | 18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 10 шт | 1,2 |  | 1,2 | 651,49 | 1,15 | 749,21 |  | 899,00 |
|  |  | Объём: 4*2+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 749,21 |  | 899,00 |
| 69 | 24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | 4 |  | 4 | 190,63 | 1,14 | 217,32 |  | 869,00 |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЭМ: 1.25, ЗТм: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 217,32 |  | 869,00 |
| 70 | 18.2.06.09-0004 | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм | компл | 4 |  | 4 | 176,21 | 1,34 | 236,12 |  | 944,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 236,12 |  | 944,00 |
| 71 | ГЭСН 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: 2+14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ №421 Оп. п.58б | По сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, ЗТ: 1.15, ЗТм: 1.25, ЭМ: 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 27,048 |  |  |  |  | 8 520,00 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 1,47 | 1,15 | 27,048 |  |  | 314,99 |  | 8 520,00 |
|  |  | Объём: (16,0)*1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 67,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,2 | 477,92 | 1,26 | 602,18 |  | 120,00 |
|  |  | Объём: (16,0)*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,2 |  |  | 333,66 |  | 67,00 |
|  |  | Объём: (0,16)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,35 | 1,25 | 7 |  |  | 30,56 |  | 214,00 |
|  |  | Объём: (16,0)*0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 948,00 |
|  | 01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | 1000 шт | 0,002 |  | 0,032 | 7 023,63 | 0,87 | 6 110,56 |  | 196,00 |
|  |  | Объём: (16,0)*0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,14 |  | 2,24 | 155,63 | 1,02 | 158,74 |  | 356,00 |
|  |  | Объём: (16,0)*0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | т | 0,0011 |  | 0,0176 | 118 383,24 | 1,15 | 136 140,73 |  | 2 396,00 |
|  |  | Объём: (16,0)*0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 869,00 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (16,0)*1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём: (16,0)*2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 587,00 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  |  |  | 9 351,00 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 5 255,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 654,69 |  | 26 475,00 |
| 72 | 18.1.04.03-0101 | Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 |  | 2 | 246,75 | 2,64 | 651,42 |  | 1 303,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 651,42 |  | 1 303,00 |
| 73 | 18.1.09.06-0041 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 14 |  | 14 | 158,92 | 1,22 | 193,88 |  | 2 714,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 193,88 |  | 2 714,00 |
| 74 | 07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные | кг | 10 |  | 10 | 44,55 | 1,27 | 56,58 |  | 566,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56,58 |  | 566,00 |
| 75 | 47-1 | Погрузка группы грузов: Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 849,66 |  | 340,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 849,66 |  | 340,00 |
| 76 | 01-20-1-01-0030 | Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью: до 20 т грузов 1 класса по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, брусчатым, гудронированным, клинкерным) на расстояние до 30 км | т | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 401,19 |  | 160,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 401,19 |  | 160,00 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Туалет в 12 группе |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 031 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 916 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 676 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 748 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 107 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 109 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 351 |
|  |  | Итого по разделу 2. Туалет в 12 группе |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 491 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,11289 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5839375 |
|  |  | Итого компенсация НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 885 |
|  |  | Итого с учетом компенсации |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 376 |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 715 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 972 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 899 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 165 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 289 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 119 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 188 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 694 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 049 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 715 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 972 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 899 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 165 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 289 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 119 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 188 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 694 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 049 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Итого компенсация НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 857 |
|  |  | Итого с учетом компенсации |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 572 |

| Составил | инженер-сметчик |  |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |